| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线调频接收器 （可调频防雨音柱） | 25W-80W以内 | 63 | 台 |
| 2 | 固定电源接口 （含电源线且带卡扣、空开、防雨插座面板等） | AC220V 2.5平方且至少两芯 | 67 （1整套） | 套 |
| 3 | 无线调频广播发射机（含发射天线与天线立杆） | 10W-30W 以内 | 1 | 台 |
| 4 | 机柜（防雨） | 2U-4U | 2 | 个 |
| 5 | 避雷器 | 具备良好导电性 | 2 | 个 |
| 6 | 数传遥控器 | 全双工 | 3 | 个 |
| 7 | 设备耗材 | 音源线；网线（室外六类）；电源线（带卡）；线槽；胶水；钉子；水晶头；接线头；胶带(绝缘与非绝缘)；胶水； | 1 | 批 |

附件1：

附件2：设备功能要求

| 序号 | 设备名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线调频接收器 | 1.频率响应范围：76－108MHz（可接收指定频段） 2.防护等级至少或优于IP54 3.能自动开关机 4.可遥控调节频率、区位、音量 5.失真度：≤3％ 6.额定输出功率：25W-80W 7.支持－20℃～65℃工作环境温度 8.电源电压：支持AC220V±15％ |
| 2 | 固定电源接口（含电源线（带卡）、线槽、插座面板等） | 1.支持AC220V供电 2.支持户外防雨防尘 |
| 3 | 无线调频广播发射机 | 1.支持音频转为电平 2.传输距离1-5km 3.定时播放功能 4.含室外发射天线及馈线 5.发射频率：70-120MHz（可指定频段） 6.发射功率：10W-30W 7.频率响应：80－18000Hz（±3dB） 8.失真度：≤3％ 9.电源：交流110V～220V |
| 4 | 机柜 | 1.支持安装容纳发射天线和发射机 2.支持户外防雨防尘 |
| 5 | 避雷器 | 1.流通容量要大 2.低的衰减系数，确保避雷器不影响系统性能 3.极低的波柱比，保证避雷器不干扰系统正常工作 4.响应速度快、传输频率高、插入损耗小 |
| 6 | 数传遥控器 | 1.遥控距离：≥8m 2.有界面显示 3.方便按键操作 |
| 7 | 系统安装线材、耗材、线槽等 | 音源线；网线（室外六类）；电线（带卡）；电源线；线槽；胶水；钉子；水晶头；接线头；胶带(绝缘与非绝缘)；胶水； |