附件1.

电视参数要求：

1.55寸高清电视；

CPU核心数≥4核内存≥8G 

含上墙支架，安装费用
品牌：一线品牌
附件2.

	序号
	设备名称
	品牌型号
	参数
	单位
	数量

	1
	Q2.0 por表贴全彩模组
	强力巨彩SMD1515
	高刷屏，屏体尺寸：3.2M*1.6M,含边框尺寸：3.3M*1.7M*0.1M ,模组显示尺寸：320mm×160mm ,M4-1713室内全彩模组吸附磁铁,铂强超薄节能电源4.5V40A200W 36块，室内靠墙钢结构框架（20*40国标渡锌方管焊接，黑钛拉丝不锈钢包边），国标纯铜排线,单元板备用2张。产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启节能功能比没有开启节能45%以上；支持DVI、VGA输入；支持HDMI视频输入；支持视频PAL/NTSC制式自适应；支持复合视频信号；支持USB输出；支持IP输入；支持CVBS/DP/HDBASE输入；支持光纤/网络等接口输入；刷新率达到3840Hz；衰减率≤10%（工作3年）
	平方
	5.12

	2
	视频处理器
	卡莱特X4M
	总带载点数260万（单画面）带视频处理器功能（支持HDMI/DVI/VGA/CVBS/1路U盘输入）4路千兆网口输出,支持网口备份,1路独立音频输入,1路独立音频输出,支持HDMI、U-DISK音频解析输出,支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放
	台
	1

	3
	视频卡
	卡莱特E-120
	亮度、色度逐点校正功能（自带12组75数据接口）支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度
	张
	14

	4
	智能控电
	天畅10KW
	独立控制、外部一键启动(室内屏专用)
	套
	1

	5
	主控电脑
	INTEL
	I5-12400F，华硕大板，航嘉冷静王或长城额定500W电源、3.0工控机箱、金士顿8G内存、GEFORCE GT1030显卡、480G INTEL固态硬盘、西数2T机械硬盘、AOC22寸IPS、罗技MK270套
	套
	1

	6
	前置主音箱
	JBL JRX-215
	*频响范围（-10dB）：41Hz-18kHz*频率响应（±3dB）：59Hz-13kHz*声压灵敏度（1W/1m）：99dB*额定功率及阻抗：250W/8Ω*峰值功率（W）：1000W*推荐功率（W）：250W-500W/8Ω*最大声压级（1m）：129dB*指向特性（HXV）：90°x 50°*分频频率：2.2kHz*体积（H x W x L）：699 x 460 x 432 mm*重量：27.4 kg*低频驱动器（JBL）：JBL M115-8A*高频驱动器（JBL）：JBL 2414H-C
	只
	2

	7
	前置专业功放
	SABINE VX2000
	额定功率屈号 VX2000 立体声道模式4Ω 2x750W立体声道模式8Ω 2x500W 桥接单声道模式8Ω 1500W 电压增益 33dB 重量 13.5Kg 机箱尺寸（单位mm） 482x318x88 性能参数：频率响应（1W）20Hz-20KHz,+0/-ldB总谐波失真（THD） <O.5%,2OHz-2OKHz互调失真 =/<0.35%转换速率 >20V/us阻尼系数(8oh ms) 10Hz-400Hz >200信噪比（以额定输出功率为 参考.20Hz to 20KHZ.A计权 >100dB串杭（以额定输出功率为参考） At 1kHz -75dB At 20kHz -58dB输入灵敏度  0.775Vor 1.4V保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；通风：由前往后的空气对流机制冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护电源线规格：插头：10A,250V 电线3x1.0mm²
	台
	1

	8
	后置环绕音箱
	JBL JRX-212
	*频响范围（-10dB）：60Hz-20kHz*频率响应（±3dB）：80Hz-18kHz*声压灵敏度（1W/1m）：98dB*额定功率及阻抗：250W/8Ω*峰值功率（W）：1000W*推荐功率（W）：250W-500W/8Ω*最大声压级（1m）：128dB*指向特性（HXV）：90°x 50°*分频频率：2.1kHz*体积（H x W x L）：584 x 399 x 325 mm*重量：19.5 kg*低频驱动器（JBL）：JBL M112-8*高频驱动器（JBL）：JBL 2414H-C
	只
	4

	9
	环绕专业功放
	SABINEVX2000
	额定功率屈号 VX2000 立体声道模式4Ω 2x750W立体声道模式8Ω 2x500W 桥接单声道模式8Ω 1500W 电压增益 33dB 重量 13.5Kg 机箱尺寸（单位mm） 482x318x88 性能参数：频率响应（1W）20Hz-20KHz,+0/-ldB总谐波失真（THD） <O.5%,2OHz-2OKHz互调失真 =/<0.35%转换速率 >20V/us阻尼系数(8oh ms) 10Hz-400Hz >200信噪比（以额定输出功率为 参考.20Hz to 20KHZ.A计权 >100dB串杭（以额定输出功率为参考） At 1kHz -75dB At 20kHz -58dB输入灵敏度  0.775Vor 1.4V保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；通风：由前往后的空气对流机制冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护电源线规格：插头：10A,250V 电线3x1.0mm²
	台
	2

	10
	中置人声音箱
	JRX212
	频响范围（-10dB）：60Hz-20kHz频率响应（±3dB）：80Hz-18kHz声压灵敏度（1W/1m）：98dB额定功率及阻抗：250W/8Ω峰值功率（W）：1000W推荐功率（W）：250W-500W/8Ω最大声压级（1m）：128dB指向特性（HXV）：90°x 50°分频频率：2.1kHzJBL M112-8高频驱动器（JBL）：JBL 2414H-C
	只
	1

	11
	超低音炮
	JBL JRX218S
	频响范围（-10dB）：34Hz-250Hz频率响应（±3dB）：53Hz-250Hz声压灵敏度（1W/1m）：98dB额定功率及阻抗：350W/4Ω峰值功率（W）：1400W/4Ω推荐功率（W）：350W-700W/4Ω最大声压级（1m）：133dB指向特性（HXV）：-分频频率：30Hz 高通，100Hz 低通 24dB/倍频程32.2 kg低频驱动器（JBL）：M118-4
	只
	1

	12
	超低中置专业功放
	SABINEVX3000
	额定功率屈号 VX3000 立体声道模式4Ω 2x1200W立体声道模式8Ω 2x800W 桥接单声道模式8Ω 2500W 电压增益 34dB 重量 14.5Kg 机箱尺寸（单位mm） 482x318x88 性能参数频率响应（1W） 20Hz-20KHz,+0/-ldB总谐波失真（THD） <O.5%,2OHz-2OKHz互调失真 =/<0.35%转换速率 >20V/us阻尼系数(8oh ms)10Hz-400Hz >200信噪比（以额定输出功率为 参考.20Hz to 20KHZ.A计权 >100dB串杭（以额定输出功率为参考） At 1kHz -75dB At 20kHz -58dB输入灵敏度  0.775Vor 1.4V保护 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路通风 由前往后的空气对流机制冷却 内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护电源线规格 插头：10A,250V 电线3x1.0mm²
	台
	1

	13
	7.1智能解码器器
	DAMEIS DSP9900
	DSP9900提供专业电影与卡拉OK系统音视频解决方案。HDMI兼容 各种播放源。5 英寸 65 . 5K 像素彩色液晶显示，菜单界面全触摸操作，中英文可选，简洁直观；4 进 2 出 HDMI 音视频接口，播放切换随心所欲，自识别 DOLBY ，DTS- HD  DTS 7 . 1 声道影院解码功能，支持3D片源。特设行业独特音视频矩阵功能，输入，输出任意路由。支持RS232中央控制设备接口，USB免驱控制，TCP/IP远程操控。485远程控制。内置无线WIFI 支持IOS系统设备，无线调配，得心应手。完美卡拉OK功能：话筒AB路独立调试。音乐，话筒各16段PEQ.各输入输出通道可独立调配，特设录音输出功能。采用 ADI  DSP 芯片， 400MHz 主频， 48KHz 采样频率 32 - bit 浮点运算，24bit A / D 及 D / A性能芯片，音质表现绝佳；
	台
	1

	14
	调音台
	YAMAHAMG/12XU
	12通道调音台6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)2编组母线 + 1立体声母线2 AUX (包括FX)“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器效果器：SPX，含24组预置效果器24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本)
	台
	1

	15
	手持话筒
	797 SH812
	功 能 特 点:1、独家研发的真分集接收技术电路,内置新宽频天线分配器，载波范围由470~900MHz，涵盖欧、美新电波法规频率 范围。具有两组天线输入及输出，共享一对天线，简化天线装配工程，提升接收 距离及效能。2、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便.银色金属面板，装配彩色显示器，主动式发光，没有死角，清晰显示接收机各 项操作功能及设定参数。双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.3、系统菜单内置6编组叠机使用频率,方便演出时调取 . 4、专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.5、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.6、SQ接收距离-65~-100dBm可调,并具有操作锁键功能,防止误操作.
	套
	1

	16
	电源时序管理器
	DAMEISS108A
	LCD液晶智能显示窗，实时显示当前电压、通道开关状态；8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置；设有电压校准功能，总功率4400W，单路最大功率2600W；支持两台设备级联控制；设有低电平凤凰触发接口；宽电压范围兼容～90Ｖ-250Ｖ 开机可设上电自启；
	台
	2

	17
	图腾机柜
	图腾42U
	2—2.1米可同时放置电脑机箱、调音台、话筒、功放等多种专业音频设备，适用于KTV包房、歌厅、会议室等室内使用，使您的音频工作室瞬间变得简单整洁；两侧均有把手，底部有可自由调节运动方向的滚轮；坚固牢靠，容量大，经久耐用；
	套
	1

	18
	路由器
	TP-LINK TP-WAR1200L
	频并发，最高无线速率可达1167Mbps企业级性能，多用户/大空间/高负载环境下稳定运行1个千兆WAN口，一个千兆LAN口，三个WAN/LAN千兆可变口，支持多宽带混合接入
	台
	2

	19
	网线
	秋叶原 6L类
	6L类
	箱
	2

	20
	电源线
	武汉二厂2.5平方
	2.5平方纯铜红、蓝、黄软线 各300米
	米
	900

	21
	视频线
	秋叶原
	HDMI  25M
	根
	2

	22
	音频线
	秋叶原100芯
	2*1MM
	米
	300

	23
	水晶头
	秋叶原五类
	超5类
	盒
	1

	24
	音频线
	秋叶原
	3.5转双莲花，2米1根，3.5转双莲花10米1根，HDMI15米一根。
	批
	1

	25
	点歌器
	（15.6寸2T联网、三年内免费升级歌库）
	尺寸: 458mm*279mm*186mm
CPU:四核Cortex a7
RAM: 1G/DDR3 1866MHZ
ROM:8G
显示: VGA+HDMI或VGA+CVBS (双屏异显)
支持分辨率: 480P、720P、 1080i、 1080P
操作系统: android 7.1
3D GPU: 4核高性能GPU、OpenGL ES 2.0/1.1、OpenVG1.1
硬件接口: USB2.0、RS232、 HDMI、网络、VGA、 CVBS、
SPDIF
视频: H.264、 MPEG1、 MPEG2、 MPEG4、 DIVX、 XVID
音频: MPEG1/2/3、 AAC、APE、FLAC、OGG
音效处理: 支持DSP均衡EQ处理和DSP升降调
	台
	1

	26
	无线投屏器
	冠艺GUANYEE
	冠艺701Lite 4K 支持4画面 HDMI 4K无线投屏主机2台，三合一（USB+HDMI+TYPE-C）冠艺发射器6个。
	套
	1

	27
	前置主音箱
	JBL JRX-215
	*频响范围（-10dB）：41Hz-18kHz*频率响应（±3dB）：59Hz-13kHz*声压灵敏度（1W/1m）：99dB*额定功率及阻抗：250W/8Ω*峰值功率（W）：1000W*推荐功率（W）：250W-500W/8Ω*最大声压级（1m）：129dB*指向特性（HXV）：90°x 50°*分频频率：2.2kHz*体积（H x W x L）：699 x 460 x 432 mm*重量：27.4 kg*低频驱动器（JBL）：JBL M115-8A*高频驱动器（JBL）：JBL 2414H-C
	只
	4

	28
	前置专业功放
	SABINE VX2000
	额定功率屈号 VX2000 立体声道模式4Ω 2x750W立体声道模式8Ω 2x500W 桥接单声道模式8Ω 1500W 电压增益 33dB 重量 13.5Kg 机箱尺寸（单位mm） 482x318x88 性能参数：频率响应（1W）20Hz-20KHz,+0/-ldB总谐波失真（THD） <O.5%,2OHz-2OKHz互调失真 =/<0.35%转换速率 >20V/us阻尼系数(8oh ms) 10Hz-400Hz >200信噪比（以额定输出功率为 参考.20Hz to 20KHZ.A计权 >100dB串杭（以额定输出功率为参考） At 1kHz -75dB At 20kHz -58dB输入灵敏度  0.775Vor 1.4V保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；通风：由前往后的空气对流机制冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护电源线规格：插头：10A,250V 电线3x1.0mm²
	台
	2

	29
	后置环绕音箱
	JBL JRX-212
	*频响范围（-10dB）：60Hz-20kHz*频率响应（±3dB）：80Hz-18kHz*声压灵敏度（1W/1m）：98dB*额定功率及阻抗：250W/8Ω*峰值功率（W）：1000W*推荐功率（W）：250W-500W/8Ω*最大声压级（1m）：128dB*指向特性（HXV）：90°x 50°*分频频率：2.1kHz*体积（H x W x L）：584 x 399 x 325 mm*重量：19.5 kg*低频驱动器（JBL）：JBL M112-8*高频驱动器（JBL）：JBL 2414H-C
	只
	4

	30
	环绕专业功放
	SABINEVX2000
	额定功率屈号 VX2000 立体声道模式4Ω 2x750W立体声道模式8Ω 2x500W 桥接单声道模式8Ω 1500W 电压增益 33dB 重量 13.5Kg 机箱尺寸（单位mm） 482x318x88 性能参数：频率响应（1W）20Hz-20KHz,+0/-ldB总谐波失真（THD） <O.5%,2OHz-2OKHz互调失真 =/<0.35%转换速率 >20V/us阻尼系数(8oh ms) 10Hz-400Hz >200信噪比（以额定输出功率为 参考.20Hz to 20KHZ.A计权 >100dB串杭（以额定输出功率为参考） At 1kHz -75dB At 20kHz -58dB输入灵敏度  0.775Vor 1.4V保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路；通风：由前往后的空气对流机制冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护电源线规格：插头：10A,250V 电线3x1.0mm²
	台
	2

	31
	电源时序管理器
	DAMEISS108A
	LCD液晶智能显示窗，实时显示当前电压、通道开关状态；8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置；设有电压校准功能，总功率4400W，单路最大功率2600W；支持两台设备级联控制；设有低电平凤凰触发接口；宽电压范围兼容～90Ｖ-250Ｖ 开机可设上电自启；
	台
	2

	32
	效果器
	JBL
KX180A
	两路麦克风输入通道；每路话筒输入设有15段参量均衡器与压缩器；每路话筒输入均设有三级反馈抑制 
混响与回声效果可独立控制 ；两对RCA接口与一路光纤接口可用于音乐输入 ；音乐输入配置15段参量均衡器 ；音乐输入提供三级激励模式；六路输出：右、左、中置、低音、右环绕与左环绕；左右输出设有10段参量均衡器；左右环绕与中置输出设有7段参量均衡器；低音输出设有5段参量均衡器；每路输出均具备压缩器功能；两路RCA录音输出可独立使用亦可用于立体声输出；前面板操作支持访问权限设置；可保存多达10种预设；麦克风可对相应通道的工作模式进行切换；支持演唱与劲舞模式的手动与自动切换。
	台
	2

	33
	高清电视
	小米　86寸
（含壁挂支架）
	86寸，2G+32gb WIFI双频、支架蓝牙5.0
	台
	2

	34
	点歌机
	立式点歌机雷客
唱亨（22寸、2T、联网、三年内免费升级歌库）
	微信点歌，云端62万首歌曲随时免费下载。
支持语音点歌、录音、音译、评分、歌曲分享。                                               最佳分辨率：1600*900
屏幕比例：16：9
颜色：枪色/摩卡金
材质：ABS工程塑料
安装方式：立式、台式
外形尺寸 :481*289*42mm
锁螺丝式嵌入式安装尺寸:462*273*421mm.
	台
	2

	35
	手持话筒
	797 SH812
	功 能 特 点:1、独家研发的真分集接收技术电路,内置新宽频天线分配器，载波范围由470~900MHz，涵盖欧、美新电波法规频率 范围。具有两组天线输入及输出，共享一对天线，简化天线装配工程，提升接收 距离及效能。2、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便.银色金属面板，装配彩色显示器，主动式发光，没有死角，清晰显示接收机各 项操作功能及设定参数。双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定.3、系统菜单内置6编组叠机使用频率,方便演出时调取 . 4、专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.5、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.6、SQ接收距离-65~-100dBm可调,并具有操作锁键功能,防止误操作.
	套
	2

	36
	机柜
	图腾
	1.2米，含3个托盘，可同时话筒、功放等多种专业音频设备，适用于KTV包房、歌厅、会议室等室内使用
	台
	2

	37
	线材
	秋叶原100芯
	2*1MM
	米
	200

	38
	辅材和安装
	
	一个7.1省道宴会厅用P2高清彩票，两个包间KTV，含辅材明装线槽等。施工环境：宴会厅长30米、宽8.13米、高2.59米；KTV长10米，宽8.13米、高2.59米。质保三年。
	批
	1


