校园安防系统建设采购数量和设备及平台技术参数

（一）采购数量
本项目主要包括以下7个部分：前端监控系统、传输内网系统、监控平台系统、车辆门禁系统、校园测速抓拍系统、红外对射系统、管线辅材等部分，采购双光全彩警戒AI筒型摄像机，打架检测AI摄像机，周界双声AI摄像机，入侵检测AI摄像机，车辆抓拍AI摄像机，高空AI摄像球机；采购核心交换机等网络及存储设备，用于监控设备信息的存储与处理；定制一套传输专网及智能化监控平台系统，具体如下：
	类别
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	监

控

前

端

系

统
	1
	双光全彩警戒AI筒型摄像机
	13
	台

	
	2
	结构化摄像机
	364
	台

	
	3
	打架检测AI摄像机
	12
	台

	
	4
	周界双声AI摄像机
	20
	台

	
	5
	入侵检测AI摄像机
	34
	台

	
	6
	车辆抓拍AI摄像机
	55
	台

	
	7
	高空AI摄像球机
	3
	台

	
	8
	打架检测算法
	12
	路

	
	9
	监控设备箱
	180
	个

	
	10
	管材
	5000
	米

	
	11
	立杆(含地笼)
	34
	个

	
	12
	二合一防雷器
	501
	个

	传

输

内

网

系

统
	1
	OLT
	1
	台

	
	2
	ONU
	180
	个

	
	3
	分光器
	30
	个

	
	4
	光交设备箱
	6
	个

	
	5
	24芯光纤
	5000
	米

	
	6
	12芯光纤
	63000
	米

	
	7
	熔纤盘
	15
	个

	监

控

平

台

系

统
	1
	核心交换机
	1
	台

	
	2
	接入交换机
	2
	台

	
	3
	监控服务器
	3
	台

	
	4
	存储NVR
	9
	台

	
	5
	6T监控硬盘
	68
	台

	
	6
	网络机柜
	1
	个

	
	7
	服务器机柜
	1
	个

	
	8
	3D可视化安防平台
	1
	套

	
	9
	解码设备
	1
	台

	
	10
	管理终端
	1
	台

	
	11
	LED显示屏
	2
	台

	
	12
	光纤模块
	20
	个

	
	13
	光纤跳线
	20
	根

	
	14
	UPS
	1
	套

	
	15
	PDU
	4
	个

	
	16
	线缆
	1
	批

	
	17
	机房综合布线
	1
	项

	车

辆

门

禁

系

统
	1
	管理服务器
	1
	台

	
	2
	管理工作站
	2
	台

	
	3
	停车场管理软件
	1
	套

	
	4
	高速道闸
	4
	台

	
	5
	车牌识别显示一体机
	4
	台

	
	6
	车辆检测器
	4
	台

	
	7
	无人值守控制机
	4
	台

	
	8
	交换机
	2
	台

	校

园

测

速

抓

拍

系

统
	1
	管理平台
	1
	套

	
	2
	车速显示屏
	5
	个

	
	3
	固定抓拍仪（摄像机）
	5
	套

	
	4
	固定抓拍仪（雷达）
	5
	个

	
	5
	立杆(含地笼)
	5
	根

	
	6
	设备箱
	5
	套

	
	7
	防雷器
	5
	个

	红

外

对

射

系

统
	1
	红光对射探测器
	6
	对

	
	2
	电源适配器
	1
	个

	
	3
	防雷器
	12
	个

	
	4
	防水箱
	1
	台

	
	5
	单路报警模块
	6
	个

	
	6
	电子围栏报警键盘（主机功能）
	1
	台

	
	7
	声光报警器
	1
	只

	
	8
	电子围栏室外报警总线
	300
	米

	辅

材
	1
	安装辅材
	1
	批

	
	2
	监控立杆横杆、支架
	150
	根

	
	3
	六类网线
	30
	箱

	
	4
	电源线
	9000
	米

	
	5
	接地引下线
	200
	米


（二）设备及平台技术参数

	类别
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量

	监控前端系统
	1
	结

构

化

摄

像

机
	1.采用1/2.7" CMOS图像传感器;2.分辨率不低于2560×1920;3.最低照度：彩色不低于0.0002Lux，黑白不低于0.0001Lux；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）4.焦距可选3.6mm-6mm，红外补光距离不低于30米;5.满足H.265/H.264/MJPEG视频编码；6.算力不低于1TOPS； 7.具有防入侵检测联动告警设置选项；具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）;8.具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中；OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；9. 在同一静止场景相同图像质量情况下下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%；五码流均支持智能编码；10. 支持对运动目标进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的目标抓图，最佳目标抓拍模式支持单张或多张目标快照输出。目标抓拍率≥99%；11.*具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项 （须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）;

12.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景  变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；13.具有1个RJ45以太网口，支持10M/100M自适应，1个半双工RS485接口，提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡；

14.不低于IP67防护等级；15.采用DC12V供电方式，支持POE供电15.工作温度：-30℃~60℃。
	364台

	
	2
	打

架

检

测

AI

摄

像

机
	1.采用1/2.7" CMOS图像传感器； 2.分辨率不低于2560×1920；3.最低照度：彩色不低于0.002Lux，黑白不低于0.001Lux；4.焦距不低于2.8-12mm，红外补光距离不低于30米， 5.满足H.265/H.264/MJPEG视频编码；6.算力不低于1TOPS 支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；7.采用开放架构，支持快速集成算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）;8.支持下面4种多算法切换运行:

1)人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸属性识别和人流量统计功能；

2)行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员聚集；

3)人群态势分析模式：排队长度，区域人数统计、过线统计、热度图

4)支持车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆属性识别，车牌识别、机非人流量统计（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）。
9. 在同一静止场景相同图像质量情况下下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%；五码流均支持智能编码；10. 具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；11.*具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项 （须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）；12.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景  变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；13.具有1个RJ45以太网口，支持10M/100M自适应，1个半双工RS485接口，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡；

14.不低于IP67防护等级；15.采用DC12V供电方式，支持POE供电；15.工作温度：-30℃~60℃。
	12台

	
	3
	周

界

双

声

AI

摄

像

机
	1.采用1/2.7" CMOS图像传感器；2.分辨率不低于2560×1920；3.最低照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0025Lux，0lux；4.3.6mm/6mm焦距可选，红外补光距离50米，白光补光距离20米；5.满足H.265/H.264/MJPEG视频编码；6.算力不低于1TOPS 支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；7.具有防入侵检测联动告警设置选项；具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）；8.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测、电瓶车检测、离岗检测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；9. *摄像机默认自带19条预录语音，并可自定义6条语音，可通过APP、web、配置工具自定义修改（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）；10. 支持智能检测联动声光报警功能；11.支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出。人脸抓拍率≥99%；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）；12.支持目标特征值提取；

13.具有1个RJ45以太网口，支持10M/100M自适应，，2路报警输入，1路报警输出，支持(2路内置MIC),支持(1路扬声器)，提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡；14.不低于IP67防护等级；15.采用DC12V供电方式，支持POE供电；15.工作温度：-30℃~60℃；
	20台

	
	4
	入

侵

检

测

AI

摄

像

机
	1.采用1/2.7" CMOS图像传感器；2.分辨率不低于2560×1920；3.最低照度：彩色不低于0.002Lux，黑白不低于0.001Lux；4.焦距不低于2.8-12mm，红外补光距离不低于30米；5.满足H.265/H.264/MJPEG视频编码；6.算力不低于1TOPS 支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；7.采用开放架构，支持快速集成算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）；

8.支持下面4种多算法切换运行；

1、目标抓拍模式：支持目标和人体的关联抓拍，并支持目标属性识别和人流量统计功能； 2、行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员聚集；3、人群态势分析模式：排队长度，区域人数统计、过线统计、热度图；4.支持车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆属性识别，车牌识别、机非人流量统计；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）

9. 在同一静止场景相同图像质量情况下下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%；五码流均支持智能编码；10. *具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）；11.具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项；12.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景  变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；13.具有1个RJ45以太网口，支持10M/100M自适应，1个半双工RS485接口，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡；14.不低于IP67防护等级；15.采用DC12V供电方式，支持POE供电；15.工作温度：-30℃~60℃。


	34台

	
	5
	车

辆

抓

拍

AI

摄

像

机
	1.采用1/2.7" CMOS图像传感器； 2.分辨率不低于2560×1920；3.最低照度：彩色不低于0.002Lux，黑白不低于0.001Lux；4.焦距不低于2.8-12mm，红外补光距离不低于30米； 5.满足H.265/H.264/MJPEG视频编码；6.算力不低于1TOPS 支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；7.采用开放架构，支持快速集成算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）

8.支持下面4种多算法切换运行；

1）目标抓拍模式：支持目标和人体的关联抓拍，并支持目标属性识别和人流量统计功能；

2）行为分析模式：快速移动，越线检测，区域入侵，进入/离开区域，徘徊检测，人员聚集；

3）人群态势分析模式：排队长度，区域人数统计、过线统计、热度图；

4）支持车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆属性识别，车牌识别、机非人流量统计；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）

9. 在同一静止场景相同图像质量情况下下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%；五码流均支持智能编码；10. 具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项；11.具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项 ；

12.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景  变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；

13.具有1个RJ45以太网口，支持10M/100M自适应，1个半双工RS485接口，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡；

14.不低于IP67防护等级；15.采用DC12V供电方式，支持POE供电；13工作温度：-30℃~60℃。
	55台 

	
	6
	高

空

AI

摄

像

球

机
	1.采用1/2.7" CMOS图像传感器； 2.分辨率不低于2560×1920；3.最低照度：彩色不低于0.005Lux，黑白不低于0.0005Lux； 4.焦距不低于5-165mm，不低于33倍光学变焦；5.水平0°～360°,连续旋转；垂直-15°～+90°；水平预置位速度不低于240°/s，垂直预置位速度不低于200°/s；6.满足H.265/H.264/MJPEG视频编码；7.具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项 ；8.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景  变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；9.支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）的人流量统计，支持双向通行的人数统计，准确率：≥99%，支持报表统计，支持日报表、周报表、月报表、年报表；10.具有1个RJ45以太网口，支持10M/100M自适应，1个半双工RS485接口，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡；11.不低于IP67防护等级；

12.采用AC24V供电方式，支持POE供电；13工作温度：-30℃~60℃；
	3台

	
	7
	双

光

全

彩

警

戒

AI

筒

型

摄

像

机
	1.采用1/2.7" CMOS图像传感器 2.分辨率不低于2560×1920，；3.最低照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0025Lux，0lux；4.3.6mm/6mm焦距可选，红外补光距离50米，白光补光距离20米；5.满足H.265/H.264/MJPEG视频编码；6.算力不低于1TOPS 支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断；7.具有防入侵检测联动告警设置选项；

具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）8.具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测、电瓶车检测、离岗检测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%；；9. 摄像机默认自带19条预录语音，并可自定义6条语音，可通过APP、web、配置工具自定义修改；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）10. 支持智能检测联动声光报警功能；11.支持对运动目标进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的目标抓图，最佳目标抓拍模式支持单张或多张目标快照输出。目标抓拍率≥99%；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）；12.支持目标特征值提取；13.具有1个RJ45以太网口，支持10M/100M自适应，，2路报警输入，1路报警输出，支持(2路内置MIC),支持(1路扬声器)，提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡；

14.不低于IP67防护等级；15.采用DC12V供电方式，支持POE供电；16.工作温度：-30℃~60℃；
	13台

	监控前端系统
	8
	打架检测算法
	定制打架检测算法
	12路

	
	9
	监控设备箱
	防水设备箱，不锈钢材质,长*宽*高(450mm*220mm*550mm)，含空开，接线端子，插座等
	180个

	
	10
	管材
	PVC管、金属管
	约5000米

	
	11
	立杆(含地笼)
	3.5-6米杆壁厚 4MM，Ø140-100，表面热镀锌喷塑处理，0.5-3 米横臂壁厚 3MM，Ø76（含底盘、基础）
	34个

	
	12
	二合一防雷器
	电源以太网二合一防雷器，最大持续工作电压 Uc：5V；标称放电电源：3kA，最大通流容量：5kA。
	501个

	传输内网系统
	1
	OLT
	万兆上行，16口GPON
	1台

	
	2
	ONU
	千兆光接入GPON终端 4GE接口ONU设备 宽温铁壳
	180个

	
	3
	分光器
	盒式分光器1分32
	30 个

	
	4
	光交设备箱
	室外光缆交接箱96芯满配SC熔纤盘
	6 个

	
	5
	24芯

光纤
	24芯单模室外铠装光纤，光纤芯数24芯，光纤衰减不均匀性≤0.1dB，  适用于室

外穿管埋地敷设。
	约5000米

	
	6
	12芯

光纤
	12芯单模室外铠装光纤，光纤芯数12芯，光纤衰减不均匀性≤0.1dB，  适用于室

外穿管埋地敷设。
	约63000米

	
	7
	熔纤盘
	≥24口光纤终端盒，法兰耦合头及尾纤SC/FC/LC满配。
	15个

	监控平台系统
	1
	存储NVR
	1.网络视频输入64路，接入能力320Mbps；2.视频转发转发能力320Mbps；3.回放下载64路，回放能力128Mbps；

4.支持1个HDMI和1个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；5.支持8个SATA接口；6.支持全通道AI智能：人脸白名单通行、黑名单布控、陌生人识别、人脸查询、智能周界、回头客分析、人脸辅助考勤等多种智能侦测接入与联动；弱约束人脸比对，支持1万张人脸库；7.支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；8.支持USB外部数据回放；9.支持按时间、录像类型、标签、AI事件查询录像文件；10.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对每个通道分配不同的录像保存容量或周期；11.支持即插即用，自动发现配置功能；

12.支持H.265、H.264编码前端自适应接入；14.支持设备扫码二维码快速注册接入；15.支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和批量升级等功能；16.支持操作日志、系统日志、告警日志、参数修改日志、录像日志，智能日志检查，存储日志等功能；17.支持重要录像文件加锁保护功能；18.采用嵌入式Linux 操作系统，支持7×24 小时稳定运行，且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击；

19.支持1*100/1000M以太网口、3*USB接口（前置1*USB2.0，后置1*USB2.0、后置1*USB3.0）、1*标准RS-485串行接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路告警输入，1路告警输出；20.1.5U机箱，通过CCC\CQC\CE\RoHS认证。
	9台 

	
	2
	核心交换机
	24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电
	1台

	
	3
	接入交换机
	24口千兆以太网+4千兆光纤口企业级网络全管理
	2台

	
	4
	监控服务器
	1U机架式服务器主机 R240 至强E-2224 4核 3.4GHz 8G内存丨1*1T SATA桌面
	3 台

	
	5
	6T监控硬盘
	6TB SATA6Gb/s 64M监控硬盘（WD60EJRX),共408T,满足30天录像存储及20%冗余
	68台

	
	6
	网络机柜
	网络机柜 42U加厚机柜 交换机机柜（600*600*2055mm）
	1个

	
	7
	服务器机柜
	网络机柜 42U加厚机柜 服务器机柜（600*1000*2055mm）
	1个

	
	8
	3D可视化安防平台
	1、3D可视化展示平台以数据采集、智能硬件、物联网管理、数据可视化基于3D模型仿真技术，使用实时渲染+AI技术快速构建出逼真的场景模型。2、将校园及园区管控平台的各项数据以模型、动画、图表等可视化手段在相应的场景中进行交互式的呈现。3、集中展示校园、交通、人流等信息，实时监控各设备及安防的相关情况，对校园内相关信息进行全面的多样化地展示。4、平台具备视频预览、视频录像管理、视频解码上墙、目标检索分析、目标设防 、客群分析统计、人体分析检索等功能；5、可实现视频防区告警管理、车辆检索设防、人事资料管理、门禁出入管理、通道出入管理、电子地图管理、考勤管理、人员出入测温防疫管理、用户权限管理等。
	1套 

	
	9
	解码

设备
	8路高清H.265网络音视频解码器大屏拼接上墙
	1台

	
	10
	管理

终端
	12代i5-12400 16G 1T+256G SSD win11)21.45英寸
	1台 

	
	11
	LED

显示屏
	65英寸 4K超高清
	2台 

	
	12
	光纤

模块
	1.10G单模光纤模块/1G单模光纤模块

2.规格：SFP；

3、单模；

4、传输速度： ≥10Gb/s；

5、传输介质:1310nm。
	20 个

	
	13
	光纤

跳线
	3M SC-SC光纤跳线
	20根 

	
	14
	UPS
	10KVA/9000W内置电池标准机
	1套

	
	15
	PDU
	8位16A PDU 机柜电源分配器 多用插孔pdu电源 机柜专用插座 网络机柜PDU 带开关3米线
	4 个

	
	16
	线缆
	HDMI 线缆、VGA 线、电源线、网线。
	1批

	
	17
	机房综合布线
	光纤配线架，光纤走线槽，光纤熔接六类非屏蔽网线、智能电子配线架、理线架、金属桥架及线槽
	1项

	车

辆

门

禁

系

统
	1
	管理服务器
	1U机架式服务器主机 R240 至强E-2224 4核 3.4GHz 8G内存丨1*1T SATA桌面
	1 

	
	2
	管理工作站
	12代i5-12400 16G 1T+256G SSD win11)21.45英寸
	2

	
	3
	停车场管理软件
	1．整个一卡通平台管理系统采用同一数据库，实现数据库的统一集中管理,所有的客户端软件连接到同一数据库，各个客户端软件的各种信息保存到一个数据库中，实现一卡通系统“数据集中、信息共享”。2．各个系统操作员的权限由系统管理员授予，各个操作员根据权限可实现分级管理。实现一卡通系统操作员权限的“集中认证、分散授权”。3．整个一卡通平台系统的各个业务子系统采用一张卡，实现各业务子系统的功能。4．整个一卡通系统设置唯一的卡片发行管理中心，整个系统的卡片发行由发卡中心统一完成，卡务管理中心由行政部负责管理。5．一卡通平台管理软件支持在每台管理工作站上安装同一套管理软件，各个操作员登录系统是根据自己的权限选择进入的系统，无需每个应用模块单独安装客户端软件，实现“集中管理、分布使用”。6.系统可接入3D可视化平台。
	1套 

	
	4
	高

速

道

闸
	1)机箱：镀锌板；2)外观颜色：香槟金搭配闪银黑；3)机箱工艺：喷涂工艺；4)P字灯面板：钢化玻璃；5)整机尺寸：300*280*1000mm（长*宽*高）6)工作电压：AC 220V ±10% 50HZ

7)机芯功率：160W，8)整机功率：≤200W；9)运行寿命：≥500万次；10）遥控距离：≤30米；11）防砸方式：地感/5G雷达；12）D8S1开/关闸时间：≤1S；13）D8S3开/关闸时间：3S ~ 4S；14）D8S5开/关闸时间：4.5S ~ 5S；15）通讯接口：I/O接口；16）串口：RS485（预留）；17）有线网口：10/100M自适应RJ45网口（预留）；18）噪音：≤65dB；19）防护等级：IP54；20）工作温度：-25℃～+70℃，21）储运温度：-30℃～+75℃；22）工作湿度：≤95%，无凝露；23）储运湿度：≤95%，无凝露；24）使用环境：户外
	4 台

	
	5
	车牌识别显示一体机
	1)自动车牌识别功能，识别率高达99.6%；2)显示功能，当车辆进出时，可显示提示语、车辆、缴费等信息；其中FJC-TX26M支持固定二维码扫码缴费或扫码云对讲功能；3)语音播报功能，当车辆进出时，自动播报提示语、车辆、缴费等信息；4)自动补光功能，当车场光线不足时，补光灯自动开启；5)RJ45网络接口通讯，简单、高效；6)一体式设计，占地面积小；7)如需对讲，可扩展外接对讲立柱。8)外形尺寸：190*209.4*1340mm（长*宽*高）；9)机箱颜色：土豪金搭配闪银黑；10)工作温度：-30℃～70℃；11)工作湿度：≤95%，不凝露；12)防护等级：IP56；13)电源电压：AC220V±10% 50Hz；

14)额定功率：<40W；15)通讯方式：TCP/IP通讯。
	4 台

	
	6
	车辆检测器
	1)交流电压：~ 220V  50Hz；2)功耗：小于3W；3)工作环境温度：-40℃ ~ +65℃，存贮温度：-40℃ ~ +85℃；4)相对湿度：最大95%；5)工作频率：50KHz ~ 250KHz；6)、灵敏度：三档调节（见面板）；7)反应时间：100mS；8)信号保持时间：不受限制；9)继电器：250V AC/3A；10)系统调节：自动补偿气候的影响，最大每小时50℃。即环境温度不能瞬变，应在每小时50℃以内；11)线圈电感量：线圈加上连接线可为40---1000uH，理想值应在80---500uH之间；12)线圈连接线：最大长度可为10米，连接线每米最少应扭绞20次；13)掉电时处理器返回时间：近似2S；14)防护等级：IP30；15)外形尺寸：113×76×38mm（包括底座）
	4台

	
	7
	无人值守控制机
	1）机箱:镀锌板；2）外观颜色:香槟金搭配闪银黑；3）机箱工艺:喷涂工艺；4）面板工艺:钢化玻璃面板；5）整机尺寸:220*160*1398mm（长*宽*高）；6）屏幕尺寸:10.1 寸高亮高清 LCD 屏；7）屏幕分辨率:1024*600；8）工作电压:AC 220V ±10% 50；9）整机功率:≤30W；10）运行寿命:≥10 万小时；11）平均无故障时间:5000 小时；12）对讲功能:局域网对讲；13）语音对讲距离:≤1 米；14）喇叭:4R 8W；15）通讯接口:多路 I/O 接口；16）通讯方式:10/100M 自适应 RJ45 网口；17）噪音:≤65dB；18) 防护等级：IP54；19）工作温度：-25℃～+70℃；20）储运温度：-30℃～+75℃；21）工作湿度：≤95%，无凝露；22）储运湿度：≤95%，无凝露；23）使用环境：户外
	4台 

	
	8
	交换机
	24口千兆企业级网络
	2台 

	校

园

测

速

抓

拍

系

统
	1
	管理

平台
	需接入3D可视化平台
	1套

	
	2
	车速

显示屏
	红绿双色显示
	5个 

	
	3
	固定抓拍仪（摄像机）
	1.像素≥900万，靶面尺寸≥1英寸；

2.分辨率不低于4096×2160，帧率支持1-50fps可设置；

3.最低照度：彩色不低于0.0002 lx，黑白不低于0.0001 lx； 

4.支持H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；

5.★支持图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声等设置选项；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）

6.支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、尾号限行、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车限行、斑马线不礼让行人等违法行为；

7.可识别车牌颜色、车牌类型、车身颜色、车型、车标等信息；

8.支持识别不低于5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息，包含3600种车头和2000种车尾；一二级车款识别率：白天98%，晚上95%； 

9.★采用开放架构，支持快速集成第三方智能算法或应用APP，第三方智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法动态加载，加载过程中，视频业务不中断；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章） 

10.支持前排人员未系安全带检测功能；支持司机打电话功能；支持遮阳板检测，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%；支持年检标、挂坠、纸巾盒、摆件等特征检出功能；

11.具有2个RJ45千兆以太网口、4个RS485接口、4路光耦输出、3路电平输出、4个报警输入、4个报警输出、1个音频输入、1个音频输出、1个Micro SD卡插槽；  

12.★支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数；（须提供公安部检验报告复印件并加盖公章）   

13.防护等级不低于 IP67 ；

14.电源: 100~240ACV,50/60Hz。
	5套

	
	4
	固定抓拍仪（雷达）
	1.可同时识别单车道16个车辆目标， 进行车型分类；

2.测速范围双向（0-300km/h）；

3.测速距离≥40m；

4.车辆目标捕获率100%， 多拍率＜1%；

5.支持来向、 去向、 双向3种抓拍方向模式；

6.采用DC12V供电；

7.工作温度：-40℃～﹢85℃。
	5 个

	
	5
	立杆(含地笼)
	3.5-6 米杆壁厚 4MM，Ø140-100，表面热镀锌喷塑处理，0.5-3 米横臂壁厚 3MM，Ø76（含底盘、基础）
	5个

	
	6
	设备箱
	不锈钢材质,长*宽*高(450mm*220mm*550mm)
	5套

	
	7
	防雷器
	氧化锌、复合材料
	5 个

	红

外

对

射

系

统
	1
	红光对射探测器
	1.有线,总线兼容,现场全息实时报告。 

2.专利多维容错DSP芯片,真检测报警技术。 

3.独有位移接收,大功率发射器件,功率余度达90%。 

4.数字模糊人工智能识别：四频段的调频，采用人工智能模糊判断，误报率降至最低。 

5.智能功率发射：自主开发的芯片能够自动的感知周围环境的变化，根据环境状况来自动调整对射的发射功率，大大延长了发射管的使用寿命，也降低电能。 

6.绿色环保：带有可控的功能显示，安装调试完毕后，可关闭显示，大大节约电能。 

7.专利三元同轴大口径非球面双焦距精密光学聚焦镜。 

8.全功能诊断,环境自适应,故障锁定。 

9.专利的平衡检测,独特的数字滤波,抗邻频光达IP85。 

10.采用长寿命无触点,低电压,微功耗固态继电器。 

11.四段频率可选。
	6对 

	
	2
	电源适配器
	国标，12V10A
	1个 

	
	3
	防雷器
	氧化锌、复合材料
	12个 

	
	4
	防水箱
	不锈钢材质,长*宽*高(450mm*220mm*550mm)
	1台

	
	5
	单路报警模块
	1.采用稳定先进的PIC系列芯片为核心控制器件

2.采用数字尖端技术，传输稳定可靠

3.总线模块无需供电，省成本省力

4.总线模块与主机之间实时通信，大大增强系统安全性

5.先进的防雷设计，可大大降低雷击可能
	6个 

	
	6
	电子围栏报警键盘（主机功能）
	1.与前端设备采用总线连接。主机上有4路总线输入口。

2.信号输送采用低阻传输线技术，输送可靠抗干扰能力强。

3.有电脑输出接口与电脑连接，使功能更为强大。

4.能对系统中各种家庭主机，编码块进行巡检，判断系统故障。

5.能存储200条家用主机布、撤防报警及周界报警信号，并能进行查询。如果需要更多信息存储可连接电脑。

6.具有打印机接口及时打印周界报警信息。

7.LCD蓝屏显示，显示内容丰富，信息简单明了。

8.具有串行输出口，可与电子地图方便连接。

9.有静音和有声报警。

10.报警时具有继电器触电输出。

11.具有手动巡检功能，能判断线路和设备故障（该功能应在系统全部开通后才能发挥作用）。

12.各输入口均有光电隔离，采用双电结构，抗干扰能力更强。

13.信号输入输出均有发光管指示。

14.根据需要可方便地与电话线或编解码器相连，组成功能强大的系统。
	1台 

	
	7
	声光报警器
	1.报警时鸣叫同时有灯闪烁，ABS阻燃塑胶外壳；                                                                       2.工作电压：DC9—16V；                                                                                      3.报警声压：≥85dB@1m；
	1 只

	
	8
	电子围栏室外报警总线
	国标，RVVP 4x1.0
	约300米

	辅

材
	1
	安装

辅材
	扎带、零星接插件、螺丝螺帽、胶带、接线端子、转角, 水晶头等
	1 批

	
	2
	监控立杆横杆、支架
	1~3米监控横杆、支架，根据现场实际情况调整
	150 根

	
	3
	六类

网线
	千兆，非屏蔽，UPT四对双绞六类传输电缆。
	30 箱

	
	4
	电源线
	国标，RVV2*1.5，芯线×标称截面(mm2)：2*1.5，导体材质 99.99%无氧铜，

绝缘材质聚氯乙烯，适用于室外。
	9000米

	
	5
	接地引下线
	BVR16 平方接地线缆等
	200 米


二、校园公共区域监控预安装点位信息统计表
	序号
	区域类型
	拟安装位置
	拟安装
摄像头数量
	立杆数
	相机类型
	安装方式
	备注

	1
	办公楼、
教学楼
	一号楼东南书屋
	2
	
	结构化枪机
	壁挂、立杆
	新增

	2
	
	1号楼西庭院
	1
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增（红外感应器）

	3
	
	行政楼
	6
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	4
	
	玉兰大厦
	6
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	5
	
	五号教学楼
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	广场1个，2个进口、
1个出口

	6
	
	六号教学楼
	5
	
	结构化枪机
	壁挂
	2个南大门、1个室内，2个电梯

	7
	
	八号教学楼
	6
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	8
	
	九号教学楼
	1
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	9
	
	外国语学院
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	南门2个、北门
和出口各1个

	10
	
	生活艺术楼
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	11
	
	云天游泳馆
（长梦路）
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	12
	
	校医院
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	13
	
	建筑工程学院
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	1个对着广场、2个室内

	14
	
	机械与电子工程学院
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	15
	
	众创空间
	1
	
	结构化枪机
	壁挂
	广场

	16
	
	晨光体育馆
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	17
	
	钱学森小学
	6
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	18
	
	科研楼
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	1个更换，1个新增

	19
	
	钱学森大楼
	15
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	20
	
	延教馆
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	2个馆内、2个南门

	21
	
	迎宾馆
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	22
	
	校车队
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	23
	学生公寓
	新柏居
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	24
	
	松柏居
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	更换

	25
	
	新松居
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	更换

	26
	
	翡帷居南北楼
	8
	1
	结构化枪机
	立杆
	更换

	27
	
	翠微居南北楼
	10
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换6个
新增4个

	28
	
	南园东西公寓
	4
	
	结构化枪机2个
	壁挂
	2个结构化枪机、2个半球机

	29
	
	西园学生公寓
	4
	
	结构化枪机2个
	壁挂
	更换

	30
	
	三友园
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	31
	
	四季苑
	1
	
	结构化枪机
	壁挂
	

	32
	
	学子学生公寓
	12
	
	结构化枪机
	壁挂
	2个新增对拥月潭
、园林楼

	33
	
	学府东
	6
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	34
	
	学府西
	6
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	35
	
	园丁二舍
	3
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	36
	
	国学馆
	1
	
	结构化枪机
	立杆
	与驾校连接

	37
	留馨园
	大成路大门入口
	4
	1
	车辆抓拍AI摄像机
	立杆
	新增

	38
	
	郁香居前
	3
	
	入侵检测AI摄像机
	壁挂
	新增

	39
	
	正大门
	4
	
	入侵检测AI摄像机
	壁挂
	新增

	40
	
	国际交流中心
	4
	1
	入侵检测AI摄像机
	立杆
	新增

	41
	
	北门
	2
	
	入侵检测AI摄像机
	壁挂
	不立杆

	42
	
	北大门1个
	1
	
	入侵检测AI摄像机
	壁挂
	面向东门

	43
	
	网球场门口
	3
	1
	入侵检测AI摄像机
	立杆
	新增

	44
	长河港湾
	20栋东面天桥
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	45
	
	19栋东北角
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	46
	
	19栋西南角
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	47
	
	18栋西北角
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	48
	
	长梦路
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	49
	创业路
	紫荆园门口
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	50
	
	晨光创业园龙门
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	51
	
	与风华路交汇处
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	52
	桂花路
	与松柏路交汇处
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	53
	
	与健源东路交汇处
	3
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	54
	
	与健源路交汇处
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	55
	
	与自强路交汇处
	4
	2
	车辆抓拍AI摄像机
	立杆
	新增

	56
	
	东平房T型路口
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	57
	
	与玉兰路交汇处
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	58
	
	柏园、桂圆中间
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	59
	
	与风华路交汇处
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	60
	
	与樱花路交汇处
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	61
	
	与桐荫东路交汇处
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	62
	学森路
	与桐荫西路交汇处
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	63
	
	与风华路交汇处
	4
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	钱学森报告厅
上更换

	64
	
	学府东一东南角
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	65
	
	钱学森广场前自强路
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	66
	
	东段龙门
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	67
	银杏路
	留馨园西南门
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	68
	
	金康路路标
	4
	1
	车辆抓拍AI摄像机
	立杆
	新增

	69
	
	雁荷楼楼檐
	1
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	70
	
	6号教学楼北面
	1
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	71
	
	楚韵
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	球机

	72
	
	银杏关东西2个方向
	2
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	新增

	73
	
	北二东南角
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	74
	
	建筑学院西北角
	3
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	75
	枫叶路
	北二东北角
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	76
	
	风华书院牌坊
	4
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	新增

	77
	
	晓起楼牌坊
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	78
	
	新安关
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	79
	
	江南书院牌坊
	4
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	新增

	80
	
	谊关
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	81
	滨水路
	云天游泳馆东北角
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	82
	
	长河拱门
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	83
	
	新安楼门口
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	84
	
	晓起楼门口
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	85
	
	青春护航学院路口
	4
	1
	车辆抓拍AI摄像机
	立杆
	新增

	86
	
	洞庭楼路口
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	87
	
	江汉居西面拱门
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	88
	江北路
	从西往东第4根路灯
	2
	
	入侵检测AI摄像机
	壁挂
	新增

	89
	
	从西往东第6根路灯
	2
	
	入侵检测AI摄像机
	壁挂
	新增

	90
	
	从西往东第8根路灯
	3
	
	入侵检测AI摄像机
	壁挂
	新增

	91
	
	从西往东第9根路灯
	2
	
	入侵检测AI摄像机
	壁挂
	新增

	92
	
	从西往东第10根路灯
	4
	
	入侵检测AI摄像机
	壁挂
	新增

	93
	
	黄埔居东北角
	4
	1
	入侵检测AI摄像机
	立杆
	新增

	94
	桃柳路
	与松柏路交汇处
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	95
	
	与健源东路交汇处
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	立大杆

	96
	
	与健源路交汇处
	4
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	新增

	97
	
	与自强路交汇处
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	立大杆

	98
	
	与玉兰路交汇处
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	99
	
	与风华路交汇处
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	100
	
	与樱花路交汇处
	3
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	101
	晨光路
	与钱学森学校出口交汇处
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	102
	
	东门
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	103
	
	东三门
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	104
	
	东二门
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	更换

	105
	
	东一门
	4
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	更换

	106
	
	与自强路交汇处
	4
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	更换

	107
	
	行政楼北门
	2
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	新增

	108
	
	与玉兰路交汇处
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	109
	
	与风华路交汇处
	4
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	更换

	110
	
	与樱花路交汇处
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	111
	
	与桐荫路交汇处
	3
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	新增

	112
	篮球场
	江汉居篮球场
	2
	
	打架检测AI摄像机
	壁挂
	新增

	113
	
	筑美篮球场
	4
	
	打架检测AI摄像机2个，
结构化枪机2个
	壁挂
	新增

	114
	
	园冶篮球场
	4
	
	打架检测AI摄像机2个，
结构化枪机3个
	壁挂
	新增

	115
	
	问天篮球场
	4
	
	打架检测AI摄像机2个，
结构化枪机4个
	壁挂
	新增

	116
	
	一号篮球场
	4
	
	打架检测AI摄像机2个，
结构化枪机5个
	壁挂
	新增

	117
	
	健源篮球场
	4
	
	打架检测AI摄像机2个，
结构化枪机6个
	壁挂
	新增

	118
	重点
道路口
	新松居西北角
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	119
	
	大礼堂西南角
（风华路）
	4
	
	车辆抓拍AI摄像机
	壁挂
	新增

	120
	
	众创空间西南角
（桐荫西路）
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	121
	
	学子西南角
（桐荫东路）
	4
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	122
	
	风华路校门
	3
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	123
	
	大成路牌坊
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	南北方向

	124
	
	北十西面
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	已有杆

	125
	
	北二西面
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	已有杆

	126
	
	园冶篮球场西南角（桐荫东路）
	4
	1
	结构化枪机
	立杆
	新增

	127
	深水区
	晨光湖
	9
	1
	双光全彩警戒AI筒型摄像机
	
	高清，更换6个，新增3个

	128
	
	问天湖
	4
	
	双光全彩警戒AI筒型摄像机
	
	高清

	129
	
	学子内庭院湖区
	2
	
	结构化枪机
	
	新增

	130
	停车场
	玉兰路停车场
	2
	1
	结构化枪机
	立杆
	兼顾大礼堂、玉兰路

	131
	植物园
	正面长城上
	1
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	132
	
	门柱
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	133
	
	办公区域
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	对温室方向

	134
	
	筑美篮球场东面道路
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	植物园西面花卉

	135
	
	映像厅
	2
	
	结构化枪机
	壁挂
	新增

	136
	校园边界
	西街西面围墙
	8
	4
	周界双声AI摄像机
	立杆
	新增

	137
	
	校园东面周界
（东门到23栋东面围栏）
	6
	3
	周界双声AI摄像机
	立杆
	

	138
	
	校园南面周界
（南园学生公寓南面）
	6
	
	周界双声AI摄像机
	借杆
	含南门（一进一出）

	139
	校园高空
	钱学森大楼、
19栋、玉兰大厦
	3
	
	高空AI摄像球机
	
	

	合计
	501
	34
	
	
	


三、监控点位图

[image: image1.png]&
:
M

a BRaEan
EatTRENERN

Ea MATAA RN

Ca ABRNARN
[PL iy

) R





