 装修内容

一、融媒体中心。
二、装修说明：
承包方式：全包(包施工包材料）
施工项目如下：

	融媒体中心装修内容清单

	

	

	装修位置
	功能区名称
	装修要求及说明
	装修面积
	备注

	地面
	演播厅、前厅
	高档灰色塑胶地垫（焊缝连接）2.2-2.5mm厚
	120㎡
	

	
	广播台、导播间、设备间、联动指挥大厅
	600*600*40mm仿木纹静电地板
	174㎡
	

	
	采编区、研讨室、实训中心
	浅黄色木纹复合地板（符合国家标准GB/T18102，环保E1标准）
	137㎡
	

	墙面
	演播厅、广播台、导播间、联动指挥大厅
	12mm厚浅驼色聚酯纤维吸音板（阻燃环保；提供产品合格证、质检报告）
	300㎡
	

	
	设备间
	白色木质吸音板（阻燃环保，提供产品合格证、质检报告）
	70㎡
	

	
	楼梯墙面
	PVC白色长城板（常规）
	70㎡
	

	
	前厅、走廊（含1面背景墙）、采编区、研讨室、实训中心
	白色乳胶漆（国内主流品牌产品，内墙乳胶漆）；背景墙上下做两条奥松板暗藏灯带槽12米长，10cm高，内藏灯带（白光）；
	置白面积约345㎡
	

	
	演播厅与联动指挥大厅中间墙体
	墙面做12mm厚浅驼色聚酯纤维吸音板。长10米，高度到吊顶下
	约40㎡
	按平方报价，据实结算。

	顶面
	演播厅
	钢结构吊顶（主材镀锌方管），钢结构做深灰色环保油漆，主梁200*200*6，约3*10米长；次梁100*100*4，约20*6.5米长（根据跨度和承载力，指标参数可以变动）。
	65㎡
	

	
	联动指挥大厅
	用250*100*6矩形钢管做骨架，总长约3*8.6米+2*10米=45.8米；用黄棕色铝方通吊顶（0.6mm）
	86㎡
	

	
	采编区、研讨室、实训中心、走廊
	用黄棕色铝方通吊顶（0.6mm），其中采编区、研讨室、实训中心顶面四周先做60cm宽石膏吊顶，中间用铝方通吊顶（0.6mm）
	164㎡
	

	
	设备间、广播台、导播间
	用600*600白色吸音矿棉板吊顶
	76㎡
	

	
	前厅、楼梯间
	顶面白色乳胶漆置白（国内主流品牌产品，内墙乳胶漆）；前厅顶面安装9cm宽欧式石膏阴角线条；
	
	据实结算

	灯具
	LED条形灯
	黑色边框，1500*70*45,白光（采编区、研讨室、实训中心、走廊、联动指挥中心）(瓦数:48W)
	49盏
	

	
	筒灯
	φ100，白光（采编区、研讨室、实训中心）(瓦数:9W）
	50盏
	

	
	射灯
	长杆射灯，固定杆30cm长，19盏（前厅墙面）(瓦数:3-5w）
	19盏
	[image: image1.png]]





	
	扣板灯
	600*600,14盏，白光（设备间、广播台、导播间）固定瓦数（48W）
	14盏
	

	
	圆形吸顶灯
	φ400,2盏（前厅过道）(瓦数:24W)
	2盏
	

	门
	单开门
	单开木门带玻璃透窗（5mm钢化玻璃），约860宽（烤漆门）
	5樘
	

	
	子母门
	木门，尺寸约1350宽，带透窗（5mm钢化玻璃）（烤漆门）
	3樘
	

	
	玻璃双开门
	双开地簧门，宽度约1500*2500左右,1樘（钛合金型材壁厚不低于1.2MM，单层钢化玻璃厚度8mm）
	1樘
	

	
	双开木门
	木门，宽度约1500，带透窗（5mm钢化玻璃），1樘（烤漆门）
	1樘
	

	
	窗套
	PVC大理石纹窗套（宽度：8公分）
	按米报价
	面板与线条配套


