1.钢结构控制室数量：2个（南控制室、北控制室）

2.采购方式：全包工程

3.控制室采用钢结构骨架+天面立面采用夹心岩棉板，铝合金窗结构；

4.控制室平面尺寸为：3m(宽）*8.1m（长）,檐下高度为2.7m,坡屋面高度为1m（效果图见附件1）;

5.立柱、上下横梁为3mm80方管，天面人字架主骨架为40*60*3扁管，斜支撑为2mm40方管，檩条为40*60*3卡裆焊接。

6.天面立面均为75岩棉板（内面为白色，外面为绿色，见附件2）；

7.窗户为铝合金中空玻璃推拉窗（含金刚砂窗），门为80方管边框岩棉板平开门；

8.北控制室室内需要进行隔断（见附件3）。

附件1

[image: image1.png]



附件2

[image: image2.png]



附件3

[image: image3.png]



