| 建筑工程学院LED电子屏及音响设备技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | Q2.0 por表贴全彩模组 | 强力巨彩 SMD1515 | 高刷屏，屏体尽尺寸：3.52M*1.92M,含边框尺寸：3.62M*2.02M*0.1M ,模组显示尺寸：320mm×160mm ,M4-1208室内全彩模组吸附磁铁,铂强超薄节能电源4.2V50A210W 40块，室内靠墙钢结构框架（20*40国标渡锌方管焊接，黑钛拉丝不锈钢包边），国标纯铜排线,单元板备用5张。 | 平方 | 6.76 |
| 2 | 视频处理器 | 卡莱特 X4S | 总带载点数260万（单画面）带视频处理器功能（支持HDMI/DVI/VGA/AV格式）HDMI/SD/DVI/DP输入、4网口输出 | 台 | 1 |
| 3 | 视频卡 | 卡莱特 E-120 | 亮度、色度逐点校正功能（自带12组75数据接口）小间距专用、高灰高刷 | 张 | 14 |
| 4 | 智能控电 | 福佑 10KW | 独立控制、外部一键启动(室内屏专用) | 套 | 1 |
| 5 | 主控电脑 | INTEL | I5-12400F，华硕大板，航嘉冷静王或长城额定500W电源、3.0工控机箱、金士顿8G内存、GEFORCE GT1030显卡、480G INTEL固态硬盘、西数2T机械硬盘、AOC22寸IPS、罗技MK270套 | 套 | 1 |
| 6 | 前置主音箱 | JBL JRX-215 | *频响范围（-10dB）：41Hz-18kHz *频率响应（±3dB）：59Hz-13kHz *声压灵敏度（1W/1m）：99dB *额定功率及阻抗：250W/8Ω *峰值功率（W）：1000W *推荐功率（W）：250W-500W/8Ω *最大声压级（1m）：129dB *指向特性（HXV）：90°x 50° *分频频率：2.2kHz *体积（H x W x L）：699 x 460 x 432 mm *重量：27.4 kg *低频驱动器（JBL）：JBL M115-8A *高频驱动器（JBL）：JBL 2414H-C | 只 | 2 |
| 7 | 前置专业功放 | CROWN Xli2500 | *立体声功率：8Ω 500W，4Ω 750W，桥接功率：8Ω 1600W *紧凑的2U机身设计 *采用优化的Class-H线路 *采用Ground lift接地技术 *具备完善的保护设计 *采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 | 台 | 1 |
| 8 | 后置环绕音箱 | JBL JRX-212 | *频响范围（-10dB）：60Hz-20kHz *频率响应（±3dB）：80Hz-18kHz *声压灵敏度（1W/1m）：98dB *额定功率及阻抗：250W/8Ω *峰值功率（W）：1000W *推荐功率（W）：250W-500W/8Ω *最大声压级（1m）：128dB *指向特性（HXV）：90°x 50° *分频频率：2.1kHz *体积（H x W x L）：584 x 399 x 325 mm *重量：19.5 kg *低频驱动器（JBL）：JBL M112-8 *高频驱动器（JBL）：JBL 2414H-C | 只 | 2 |
| 9 | 环绕专业功放 | CROWN Xli2500 | *立体声功率：8Ω 500W，4Ω 750W，桥接功率：8Ω 1600W *紧凑的2U机身设计 *采用优化的Class-H线路 *采用Ground lift接地技术 *具备完善的保护设计 *采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 | 台 | 1 |
| 10 | 中置人声音箱 | JBL CONTROL28-1L | *8”两分频扬声器 *定阻 *频率范围 45Hz - 20kHz *频响范围 62Hz - 16kHz *240W连续节目功率 120W连续粉红噪声 阻抗8Ω *最大声压级 112dB连续粉红噪声 *灵敏度（1W/1m） 91dB *覆盖角度 100°*100° | 只 | 1 |
| 11 | 超低音炮 | JBL JRX218S | *频响范围（-10dB）：34Hz-250Hz *频率响应（±3dB）：53Hz-250Hz *声压灵敏度（1W/1m）：98dB *额定功率及阻抗：350W/4Ω *峰值功率（W）：1400W/4Ω *推荐功率（W）：350W-700W/4Ω *最大声压级（1m）：133dB *指向特性（HXV）：- *分频频率：30Hz 高通，100Hz 低通 24dB/倍频程 *体积（H x W x L）：605 x 508 x 551 mm *重量：32.2 kg *低频驱动器（JBL）：M118-4 | 只 | 1 |
| 12 | 超低中置专业功放 | CROWN Xli3500 | *立体声功率：8Ω 1000W，4Ω 1500W，桥接：8Ω 2700W *紧凑的2U机身设计 *采用优化的Class-H线路 *采用Ground lift接地技术 *具备完善的保护设计 *采用了隧道式散热器和双风扇散热系统 | 台 | 1 |
| 13 | 5.1解码器 | SHC ME-5100 | - 1、影院K歌一体化设计，全面支持OLBY5.1、HD、DTS解码，专业级KTV演唱效果，5.1声道输出； 2、全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业； 3、采用ADI高速DSP芯片、专业级400MHz主频，32-Bit浮点运算，48KHz采样频率/24-Bit A/D及D/A转换； 4、3进1出HDMI音视频接口，支持光纤、同轴音频数字输入； 5、2寸LCD彩色液晶屏，中英文菜单、动态指示灯显示，十字导航键操作，简单快捷； 6、麦克风输入端独设限幅设计，有效防止破声，4级反馈抑制； 7、音乐16段PEQ，麦克风双16段PEQ调节，外加噪声门，高低通调节； 8、效果输入通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有3段参量均衡(PEQ)等功能； 9、主输出，中置，低音，输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例，极性，延时，压限，增益功能； 10、支持USB连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件； 11、特设红外遥控功能，K歌电影一键自由切换； 12、特设RS232端口，即可连接电脑调试PC软件，又可支持中控协议，更多智能对接； 13、12组系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据； 14、2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别； | 台 | 1 |
| 14 | 调音台 | YAMAHA MG/12XU | 话筒：6频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX）USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程外观尺寸：308×118×422mm功耗：22W操作温度：0-40℃ 净重：4.2kg | 台 | 1 |
| 15 | 手持话筒 | SHC AR888 | 接收机 频率范围：UHF: 640MHz~690MHz 接收灵敏度<-108dBm@12dB SINAD 音频动态范围≥ 106dB 频响 30Hz~18KHz 失真度 <0.5% RDS数字导频 自动静音功能 工作电压：11.5V-14.5VDC 工作电流：500MA 发射机 频率范围：UHF: 640MHz~690MHz 音频动态范围 ≥ 106 dB 音频响应: 30Hz~18KHz 低失真: <0.3% 额定发射功率: 20MW 工作电流< 120mA | 套 | 1 |
| 16 | 鹅颈话筒 | SHC AT999 | 接收机技术参数 工作频率：500-980MHz 红外对频，频率同频技术 显示屏显示发射器电池电量 S/N信噪比：>105dB T.H.D失真:<0.5% 频率回应:40Hz-18KHz 噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪 真分集远距离线路设计,户外使用距离可达300米 发射器技术参数 频道:200频道 频带宽度:50MHz 频道间隔:250KHz 频率稳定度:±0.005% 使用电池:2节AA电池/5号电池 可设置发射功率： 高功率15mV=300米（电池可持续使用2小时） 功率10mV=150-200米（电池可持续使用4-5小时） | 套 | 1 |
| 17 | 电源时序管理器 | SHC P-108 | 1.2"彩色液晶屏，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 3.8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.宽电压(90V-250V) 开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能； 7.配置RS232串口、485接口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择； 8.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9.支持面板Lock锁定功能，防止误操作； | 台 | 2 |
| 18 | 图腾豪华机柜 | 图腾 42U | 2—2.1米可同时放置电脑机箱、调音台、话筒、功放等多种专业音频设备，适用于KTV包房、歌厅、会议室等室内使用，使您的音频工作室瞬间变得简单整洁； 两侧均有把手，底部有可自由调节运动方向的滚轮； 坚固牢靠，容量大，经久耐用； | 套 | 1 |
| 19 | 路由器 | TP-LINK TP-WAR1200L | 频并发，最高无线速率可达1167Mbps 企业级性能，多用户/大空间/高负载环境下稳定运行 1个千兆WAN口，一个千兆LAN口，三个WAN/LAN千兆可变口，支持多宽带混合接入 支持AP管理、认证、DDNS等企业级软件功能 支持L2TP over IPSec、L2TP、PPTP多种VPN客户端功能，保证用户数据安全 支持应用限制、网站过滤、智能带宽、网页安全、访问控制列表等上网行为管理 支持ARP防护、Dos防护、扫描类攻击防护等多种网络安全功能支持TP-LINK商用网络云平台/APP集中管理* | 台 | 1 |
| 20 | 网线 | 秋叶原 6L类 | 6L类 | 箱 | 1 |
| 21 | 电源线 | 飞鹤 2.5平方 | 2.5平方纯铜红、蓝、黄软线 各300米 | 米 | 900 |
| 22 | 视频线 | 秋叶原 | HDMI 25M | 根 | 2 |
| 23 | 音频线 | 秋叶原 秋叶原100芯 | 2*1MM | 米 | 200 |
| 24 | 水晶头 | 秋叶原 五类 | 超5类 | 盒 | 2 |
| 25 | 音频线 | 秋叶原 3.5转莲花，HDMI | 3.5转双莲花2米1根，3.5转双莲花10米1根，HDMI15米一根。 | 批 | 1 |
| 26 | 无线投屏器 | 冠艺GUANYEE | 冠艺701Lite 4K 支持4画面 HDMI 4K无线投屏主机2台，三合一（USB+HDMI+TYPE-C）冠艺发射器6个。 | 套 | 1 |
| 27 | 施工辅材 | 国标 | 含运输、开票、线路铺设、设备安装、调试及培训（质保三年） | 批 | 1 |
| 备注：功放、音箱、电子屏单元板，要求中标单位出具制造商售后服务承诺函并加盖制造商公章。 |  |  |  |  |  |