实验室设备采购项目竞争性谈判公告2021-035

第一章 招标邀请函

根据我校实验室建设需要，需采购一批实验设备,拟采用竞争性谈判方式确定供货单位,欢迎有履约能力的合法供货商前来参加谈判。

- 一、项目名称：实验室设备采购项目

- 二、采购形式：竞争性谈判

- 三、招标单位：武汉生物工程学院（武汉市阳逻经济开发区汉施路1#）

- 四、项目内容：实验室设备采购（具体设备及要求见第四章）。

五、谈判文件递交流程

1.保证金缴纳地点：财务处（行政楼127室）。

2.投标文件递交地点:监察处(行政楼三楼323室）,凭投标保证金收据办理登记手续。

3.谈判文件递交截止时间：自本公告发布之日起至2021年7月12日16:00止。

4.逾期送达不予以接受,视为自动放弃,不参与本次谈判。谈判文件外包装必须加盖密封章。

六、竞争性谈判时间和地点

另行通知。届时敬请各供应商的代表参加谈判。

- 七、联系方式：

- 商务咨询：高老师   027-89645569

- 技术咨询：陈老师   027-89648106

- 投诉电话  张老师   027-89649680

八、谈判保证金：壹万元（现金或刷卡）。若未中标则此款在结果公示次日起10日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：

1.投标人递交谈判响应文件后不参加谈判的；

2.不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；

3.在谈判有效期内撤回投标的；

4.在谈判过程中弄虚作假、串通投标等行为的；

5.中标后恶意弃标的。

九、付款方式：安装调试完毕并经验收合格后，付全部货款的95%，另5%留作质保金，质保期满并经复验合格后支付。

第二章   投标人须知

一、谈判供货商应具备的资格条件：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围和资质；

3.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括约谈）；

4.本项目不接受联合体投标，项目执行过程中不允许转包、分包。

二、投标文件一式肆份，其中正本一份，副本三份，文件应密封，封口处加盖骑缝章，否则视为投标无效。其组成至少包含：

1.封面及目录（封面上应注明项目名称、谈判供应商名称、联系人、联系电话，并正确标明“正本”、“副本”字样）；

2.开标一览表。此项须详细注明标的物的名称、型号、品牌、价格以及是否响应招标文件的要求；

3、报价清单。各项目须按不同地点列出详细的清单标价表，并详细注明标的物的名称、价格、型号、品牌、产地等信息；

4.公司法人授权书和代理人联系电话（手机号码必填）、营业执照等相关证照的复印件、公司情况简介等商务文本；

5.投标人对投标标的、投标过程合法性以及工期的承诺；

6.产品技术服务和售后服务的内容；

7.投标文件中未响应招标文件的详细描述。

三、到货时间：投标人在标书中须明确说明供货周期及安装调试时间。质量要求要达到相关标准。

四、谈判文件的澄清：投标人若对招标文件存在疑问需要澄清，应在获取招标文件后，按招标文件规定的时间、地点以书面形式递交，招标人将对收到的疑问当面予以答复。

五、投标费用：投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下不负担投标人因本次投标所发生的一切费用。

六、投标人应阅读招标文件中所有须知、格式、条款等要求，投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件做出实质性响应，投标人将承担投标文件可能被拒绝的风险。

七、关于售后服务：投标人对标的须提供不低于1年的质量保证。

八、投标报价要求：此项目为交钥匙工程，投标人所报价格为全部费用。投标人根据市场行情、企业自身实力，结合本项目特点及风险，自主确定供货价格。

九、明确的内容不得更改、缺项、漏项、少报、漏报，否则，投标无效。

十、招标人在授予合同时有权对购置清单规定的货物数量、服务予以增加或减少。

十一、在谈判期间，谈判小组可能就投标文件向有关投标人进行询标，届时投标人须有熟悉投标方案并能决定投标文件中有关条款的授权代表参加。

十二、资格审查方式：资格后审。

十三、本次招标活动的最终解释权属武汉生物工程学院。

第三章   投标文件要求

一、投标文件的组成与顺序(部分格式附后)

1.投标函

2.开标报价一览表

3.法定代表人授权书

4.技术偏离表

5.企业近3年内类似业绩一览表

6.企业营业执照、资质、认证等文书资料

7.技术性文件

8.工期承诺、质保期承诺、售后服务承诺

9.售后服务方案及投标人认为有必要提交的其它材料

10.投标文件正本、副本不一致的，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。结算单位为人民币。

- 第四章 技术参数及要求

- （共6包，可分包投标）

一、多媒体及数码设备

| 实验室 | 设备名称 | 主要参数或功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细胞生物学实验室 | 电视触屏一体机 | 86寸LED，电脑模块采用OPS-C，CPU:INTELI5；内存：DDR34G；硬盘：500G，电子白板，芯片组：IntelH61以上，移动授课软件，拥有前置MHL移动终端高清影音标准接口，电子白板，图像物理高清分辨率1920×1080，满足数字全高清1080P要求，一体机产品支持纯硬件高清解码技术，支持超高清H.265解码;安卓win10双系统,移动支架 | 2 |
| 生物化学实验室 | 电视触屏一体机 | 75寸；分辨率3840*2160；安卓Win10双系统；移动支架 | 2 |
| 发酵工程实验室 | 多媒体设备 | 电脑主机：学校提供；显示器：宏基24寸；中控桌：钢制1.4M；投影仪：爱普生CB-X39；投影机吊架：钢制带锁；功放：先科K60；音响：先科8寸；VGA线：秋叶原屏蔽25M；专业拾音掉麦：文香WX-MIC100（25M线）；音频线：秋叶原；电源线：二厂RVV2*1.5；防踩线槽：100MM防踩；网线：秋叶原超五；控制线：二厂RVV3*0.75;插线板：公牛10个三孔插；线槽：60MM；中控：GAOKE GK02000I；电动幕布：得力120寸16:1含挂架；路由器：TP-WAR1750L；空开：公牛16A2P；HDMI线：秋叶原25米；辅材施工：含开票、运费、线路铺设、多媒体设备安装调试和辅材等（可在规定时间看现场） | 4 |
| 生物技术实验室 | 投影仪 | LED光源；3800流明及以上流明；全高清1080 | 1 |
| 健康评估实训室 | 投影仪（含幕布） | LED光源；3800流明及以上流明；全高清1080；另加配吊架、200寸幕布；含线材及安装 | 1 |
| 植物学实验室 | 数码相机 | 传感器类型：CMOS；对焦系统：快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）；画幅：全画幅 | 1 |
| 植物学实验室 | 微距镜头 | 约2420万有效像素 5轴防抖 a7M3/A73；像素2001-4000万 | 1 |

二、护理训练器械

| 学院(全称） | 实验室 | 设备名称 | 主要参数或功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医药学院 | 人体形态机能实验中心 | 高级婴儿气道梗塞及CPR模型 | 该产品可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救。气管异物常见于婴幼儿，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在口中含物说话、哭笑和剧烈活动时，容易将口中含物吸入气管内，引起气管阻塞而导致窒息。；（1）背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌握部用力排击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动其异物和排出体外。；（2）胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出或患儿失去知觉。；功能特点：；1、正常的气道阻塞模拟；；2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压；；3、气道贯通时的胸部扩张；；4、窒息、异物阻塞气道的模拟；；5、标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。；6、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨 | 5 |
| 医药学院 | 人体形态机能实验中心 | 全功能创伤护理人 | 1、颈动脉模拟搏动功能；2、清洗梳理头发、洗脸；3、眼耳清洗滴药；4、口腔护理、假牙护理；5、口鼻气管插管；6、气管切开护理；7、吸痰法；8、氧气吸入法；9、口鼻饲食法；10、洗胃法；11、胸腔解剖重要器官结构；12、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；13、三角肌皮下注射；14、股外侧肌注射；15、胸腔、腹腔、肝腔、骨髓、腰椎穿刺；16、灌肠法；17、女性导尿术；18、男性导尿术；19、女性膀胱冲洗；20、男性膀胱冲洗；21、造瘘引流术；22、臀部肌肉注射；23、腹腔重要器官结构；24、整体护理：擦洗、穿换衣服；25、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动；26、创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎；·胸壁切开缝合伤口护理；·腹壁切开缝合伤口护理；·大腿外伤切开缝合伤口护理；·大腿皮肤裂伤护理；·大腿感染性溃疡护理；·足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮护理；·上臂截肢伤口护理；·小腿截肢伤口护理；27、增加创伤功能模块（各种出血性创伤模块均附有模拟血管出血点）；·面部烧伤ⅠⅡⅢ度；·前额撕裂伤口；·颌骨创伤口；·锁骨开放性骨折与胸壁挫伤；·腹部创伤伴有小肠突出；·右上臂肱骨开放性骨折；·右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露；·右手掌枪弹伤口；·右大腿股骨开放性骨折；·左大腿复合型股骨骨折；·右大腿金属异物刺伤；·右小腿胫骨开放性骨折；·右足开放性骨折右小趾截断创伤；·左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度；·左大腿截断创伤；·左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤；·胸壁切开缝合伤口；·腹壁切开缝合伤口；·大腿外伤切开缝合伤口；·大腿皮肤裂伤；·大腿感染性溃疡；·足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮；·上臂截肢伤口；·小腿截肢伤口 | 3 |
| 医药学院 | 人体形态机能实验中心 | 移动交互式心肺复苏模拟人（多模式）手机/控制盒可转换使用 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准；1、全身模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观；2、★模拟人支持自建热点，可通过手机扫描二维码无线连接模拟人，手机不需要安装软件，IOS或Andriod平台不限。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号，便于多台同时使用时，正确地找到对应模拟人；3、★模拟人自带锂电池，正常使用时间不小于8小时；模拟人可感应意识判断、脉搏触诊、是否取出口中异物；；4、★系统内置不同的CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等，用户也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。；5、★系统支持视频导引，用户可选择在训练或考核前导入相应的视频场景。；6、★模拟生命体征：胸外按压时有模拟心脏按压心电波形；抢救成功后，模拟人可有心电图、颈动脉搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸等变化。；7、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。；8、★三种操作方式：分为自主训练、自测模式、考核模式。自主训练时，学生可分别进行连续胸外按压或连续吹气操作，针对性的进行训练，完成后有各项错误统计。自测模式时，有操作下一步语音提示，按压吹气时有操作错误提示，并且学生可随时暂停、重置操作。；9、★手机系统上条形显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm.；·按压深度过少时，条形为黄色。；·按压深度合适时，条形为绿色。；·按压深度过大时，条形为红色。；·按压深度时，具有虚拟按压人同步显示。；10、★手机系统上条形显示吹气量：500ml/600ml-1000ml；·吹气量过少时，条形为黄色。；·吹气量合适时，条形为绿色。；·吹气量过大时，条形为红色。；·吹气时，具有虚拟肺同步显示。；11、★手机系统上弧形显示操作频率：；·每分100次以下时，弧形为黄色。；·100-120次/分时，弧形为绿色。；·每分120次以上时，弧形为红色。；12、★监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台手机连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核暂停或重置。；13、★考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。；14、★成绩管理：记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。；15、★系统可显示操作日志：系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。；16、模拟人标配手机支架，在进行训练考核时，可将手机放在支架上进行操作，高度方向可随意调节，适应各种姿势。；17、★模拟人可分为两种联机模式，可自由选择：；（1）手机与模拟人二组合无线联机模式。；（2）控制器、模拟人二组合联机模式。；18、★选择控制器、模拟人二组合联机模式：；18.1、控制器可有线连接模拟人，显示三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。；18.2、CPR训练：可进行按压和吹气，胸外按压时电子监测按压部位；条形码显示吹气量，正确吹气量500-1000ml，吹气过少、合适、过大条形码分别显示黄色、绿色、红色；条形码显示按压深度，按压过浅、合适、过深条形码分别显示黄色、绿色、红色。；18.3、模拟考核：在规定时间内，根据国际心肺复苏标准，完成考核并显示按压成功率及综合评定成绩。；18.4、实战考核：在设定的时间内，根据国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。。；18.5、控制器打印机功能：成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。；18.6、遥控器功能：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。遥控器可控制模拟人的状态，模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。；19、模拟人材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用进口热塑弹性体混合胶材料，内部选用新一代耐用材料，牢固耐用。消毒清洗不变形，拆装更换方便，其材料达到国外同等水平。；★为保证产品质量投标现场需携带样品逐条演示其参数 | 2 |
| 医药学院 | 人体形态机能实验中心 | 移动交互式婴儿心肺复苏模拟人 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准；1、★可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板，IOS或Andriod平台不限；2、★模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核；3、★训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等；4、★考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计；5、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动；★为保证产品质量投标现场需携带样品逐条演示其参数 | 3 |
| 医药学院 | 人体形态机能实验中心 | 自动体外模拟除颤训练器 | 1、设计符合人机工程学。打开面盖，AED自动开机；合上面盖，则设备自动关机。单键除颤功能操作；2、模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤动作，全程中文语音提示；3、中英文语音转换，可调节音量；4、内置9个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可以根据需要随时暂停或继续BLS过程；5、故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示，包括：除颤过程有其他人接触病人身体，贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低；6、电量管理功能。系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将有“电池电量低，请更换”语音提示；7、可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用 | 5 |

三、机电通信实验设备

| 实验室 | 设备名称 | 主要参数或功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物联网实验室 | 5G通讯实验箱 | NB-LOT、5G通讯设备 | 50 |
| 电工电子实验室 | 电路原理实验箱 | 实验母板采用2mm厚印制线路板制成,一阶、二阶动态电路,提供一组十进制可变电阻,一组可变电容,一组十进制可变电感,提供金属膜电阻器、普通二极管、稳压二极管、发光二极管、变压器等,形尺寸为446mm×336mm×143mm | 13 |
| 电工电子实验室 | 数电模电实验箱 | 实验母板采用印制线路板制成,设有高可靠圆脚集成电路插座,配有共射极单管放大器/负反馈放大器实验板、射极跟随器实验板、RC正弦波振荡器实验板、差动放大器实验板、OTL功率放大器实验板 | 15 |

四、建筑工程实验设备

| 实验室 | 设备名称 | 主要参数或功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程测量实验室 | 电子水准仪 | 精度：0.7mm/km，测量距离0－100m，测量等级：二等水准测量 | 6 |
| 建筑材料实验室 | 混凝土渗透仪 | 1、最大工作压力：4mpa；2、工作方式：自动恒压（数显型：自动恒压且自动升压）；3、一次可作试件数：6个；4、试模几何尺寸（亦称主模）模腔上口直径：φ174.8mm模腔下口直径：φ185mm高度：153mm；5、柱塞泵参数：流量：0.16L/min | 2 |
| 工程测量实验室 | 全球导航卫星系统（GNSS） | 镁合金材质；四星系统；双电池仓设计，2块可充锂电池，可自动切换；与LGN-200能通用；具有语音提醒功能，全网通4G网络模块；RTK性能水平8mm+1ppm、垂直15mm+1ppm；静态性能水平2.5mm+0.5ppm,5mm+0.5ppm；惯导辅助定位，倾斜补偿，倾斜角度30°时精度为3cm以内；GSM模块内置，内置收发一体电台；手簿配备PenSurvey软件操作简单明了。 | 6 |
| 工程测量实验室 | 无人机 | 电池：电池容量5870mAh；重量：1375g，轴距：350mm，飞行时间：不小于30分钟，多频多系统高精度RTKGNSS，定位精度：垂直1.5cm+1pmm；水平1cm+1pmm；悬停精度：RTK正常工作时垂直：±0.1m，水平：±0.1m；图像位置补偿：相机中心相对于机载D-RTK天线相位中心位置影像传感器1英寸CM0S；有效像素2000万；机械快门8-1/2000s电子快门8-1/8000s；稳定系统：3轴；电池容量5870mAh;带屏遥控器 | 6 |
| 建筑材料实验室 | 三联中压固结仪 | 1、载荷压力：12.5Kpa-1600Kpa/30cm2、12.5Kpa-800Kpa/50cm2；2、载荷臂：10:1和12:1；3、试样面积：30cm2、50cm2两种试件；4、仪器结构：全钢结构；5、固结容器：3套（不锈钢材质耐腐蚀、不漏水） | 3 |
| 建筑材料实验室 | 水泥标准养护箱 | 1、温度范围:20±0.5℃；2、精度：0.1℃；3、容积：70×280×70（30只） | 2 |
| 建筑材料实验室 | 水泥胶砂搅拌机 | 1.搅拌叶转数：速140±562±5高速285±10125±10；2.搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同ISO679-1989（E）规定；3.搅拌叶宽度：135mm；4.搅拌叶与搅拌叶轴连接螺纹为M18*15；5.搅拌锅溶剂5L，壁厚1.5mm；6.搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm | 3 |
| 建筑材料实验室 | 水泥胶砂振实台 | 1、振动部分总重量：20kg±0.5kg；2、落距：15mm±0.3mm；3、振动频率 ：60次/60秒±2秒；4、电动机型号：90TDY4；5、电动机转速：60转/分 | 2 |
| 建筑材料实验室 | 水泥净浆搅拌机 | 1、搅拌转速：公转慢62±5r,快120±10r/min,自转慢140±5r/min；2、自转快：285±10r/min；3、搅拌叶片宽度：111+0.15mm | 3 |
| 建筑材料实验室 | 水泥快速养护箱 | 1、550×350×260放置三套软练试模；2.时控范围：0-24h；3：控温精度：±1℃ | 2 |
| 建筑材料实验室 | 水泥砼标准振动台 | 1、震动台频率：2860次/分；2、振幅：0.3-0.6mm ；3、电机功率：1.5千瓦 | 1 |
| 建筑材料实验室 | 水泥细度负压筛析仪 | 1、筛析测试细度：1mm――0.030mm；2、筛析时间自动控制可调范围：0--6min；3、工作负压：4000--6000Pa；4、电源电压：220V.50Hz；5、加料：10--25；6、噪音：＜75分贝 | 2 |
| 建筑材料实验室 | 砼标准养护箱 | 1、温度控制仪误差1摄氏度；2、箱内温差〈=1.5摄氏度；3、控制湿度>=92%；4、电源电压220V(偏差10V)；5、电源频率50HZ；6、压缩机频率145W；7、加热器功率600W；8、有效容积550*58*160（MM）*6层 | 2 |
| 建筑材料实验室 | 砼含气量测定仪 | 1、容积：7升；2、含气量量程：≤10%；3、粗骨料的最大粒径：≤40毫米；4、最小读数：0.1% | 2 |
| 建筑材料实验室 | 砼强制搅拌机 | 1、进料容量88升；2、出料容量60升；3、最大出料容量66升；4、搅拌均匀时间<47秒；5、搅拌轴转速47转/分；6、电动机功率2.2千瓦 | 1 |
| 建筑材料实验室 | 微机控制抗折抗压一体机 | 1、试验机最大试验力：300kN/10000N；2、测力范围：10~300kN/500~10000N；3、活塞最大行程：80mm/80mm；4、示值精度：≤±1.0％ | 5 |
| 建筑材料实验室 | 应变控制式直剪仪 | 1、最大垂直载荷：400kPa；2、压力分级：50、100、200、300、400kPa；3、杆杠比：1:12；4、剪切盒数量：1套；5、试件面积：30cm2；6、水平剪切力：1.2KN；7、剪切速率：0.8、2.4mm/min，电动二速、手动（手轮每转推进杆位移0.2mm）；8、电源电压：220V±10% | 3 |
| 建筑材料实验室 | 震击式标准振筛机 | 1、筛子直径：200/300mm；2、叠高：440mm；3、振幅：8mm；4、摇动次数：221/min；5、振击次数：147/min；6、回转半径：12.5mm | 4 |
| 建筑材料实验室 | 重型操作台 | 钢木结构，一字型拉手，满柜，12.7mm实芯理化板台面，边缘加厚25.4mm，台面2000*1200的1块 | 6 |

五、生化医药实验设备

| 实验室 | 设备名称 | 主要参数或功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发酵工程实验室 | 防爆冰箱 | 冷藏2-8℃，冷冻-20℃，立式双开门带锁，防爆电机、防爆电路，带相关资质证书，适用于高校实验室。200L。①强制风冷：用于循环冷却的轴流风机有专门的熔断器保护;②产品内部接地保护;③通过RS485或保护温度传感器（可选）进行温度记录;④通过可导内胆和可导抽屉防止静电产生 | 1 |
| 发酵工程实验室 | PP四门酸碱药品柜 | 40-50加仑左右；四门，双锁，4层板带PP托盘，符合行业相关标准及安全要求 | 1 |
| 药物化学实验室 | PP四门酸碱药品柜 | 40-50加仑左右；四门，双锁，4层板带PP托盘，符合行业相关标准及安全要求 | 1 |
| 发酵工程实验室 | 防爆药品柜 | 40-50加仑左右，黄色，双门，双锁，四块镀锌隔板，符合行业相关标准及安全要求 | 1 |
| 植物学实验室 | 防爆药品柜 | 40-50加仑左右，黄色，双门，双锁，四块镀锌隔板，符合行业相关标准及安全要求 | 2 |
| 药物化学实验室 | 防爆药品柜 | 40-50加仑左右，黄色，双门，双锁，四块镀锌隔板，每层配对应pp托盘，符合行业相关标准及安全要求 | 2 |
| 物化与化工实验室 | 伯努利实验仪 | 测压管量程：450mm水柱，带循环水泵，流速0-0.5L/min | 2 |
| 酶工程实验室 | 超低温冰箱 | 立式，温度范围-40--86℃,，电脑版控温，数字显示 | 1 |
| 植物学实验室 | 超净工作台 | 1.1外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×808mm×1690mm；内部尺寸≥（L×D×H）1000mm×500mm×600mm；额定功率：1200W(电源消耗功率包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；气流流速：0.30～0.45m/s；紫外灯功率：20W； LED日光灯功率：12W；工作台到地面高度：750mm；噪音≤65dB(A)；风机型号：型号:YDK-14009004-YK02，风机，转速:1370RPM，功率90W；1.2产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；1.3过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；1.4工作区采用四面（左右二侧玻璃、顶部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；1.5可在洁净台顶部更换、维修风机，后部更换过滤器。1.6箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；1.7工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；1.8控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；1.9照明：≥350lx。1.10福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。1.11紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。 | 2 |
| 药剂学实验室 | 超声波清洗仪 | 功率：40khz800w；外形尺寸：320*264*345mm；内槽尺寸：300*240*150mm;水位显示：30-120mm;温度设定：室温至80℃。容积：10L,其他配置：清洗网篮，隔音盖，手控进排水，220v/50hz电源。 | 1 |
| 仪器分析实验室 | 超声波清洗仪 | 超声：180w,容量：6L，工作频率：53khz | 1 |
| 植物学实验室 | 超声波清洗仪 | LED可视化液晶数码显示，各项参数清晰显示；超声波工作时间（0-99小时/常开）自由调节，适应长时间使用；功率0-无极限自由调节；频率40KHz;震子6；容量14.5L；内槽容积300*240*200；加热500W；超声波功率0-360W; | 1 |
| 植物学实验室 | 超声波清洗仪 | LED可视化液晶数码显示，各项参数清晰显示；超声波工作时间（0-99小时/常开）自由调节，适应长时间使用；功率0-无极限自由调节；频率40KHz;震子6；容量14.5；内槽容积300*240*200；加热500W；超声波功率0-360W; | 1 |
| 环境工程实验室 | 大气采样器 | (0.1-1.0)L/min | 4 |
| 细胞生物学实验室 | 电热恒温水槽 | 温度范围：室温+5℃-99℃，三孔三温，功率：750W,工作室尺寸：152×126×110mm×3 | 2 |
| 食品科学与工程实验室 | 盾皇全自动封口机 | 适用于95/90/89/88纸塑通用 | 1 |
| 食品科学与工程实验室 | 多功能和面机 | 10L；食品级不锈钢 | 1 |
| 微生物学实验室 | 二级生物安全柜 | 洁净度：100级@>0.5微米；前门吸入风速：0.35M；30%外排，70%循环；玻璃门限位报警；工作区尺寸：1300*570*635；前窗与杀菌灯连锁设计 | 3 |
| 药剂学实验室 | 分析天平 | 量程:0.0000g-120g;可读性：0.1mg；秤盘尺寸：90mm；重复性：小于等于0.1mg；线性：小于等于0.2mg。 | 3 |
| 基础化学实验室 | 分析天平 | 最小量程0.0001g,最大量程110g，称盘尺寸mmΦ80，采用最新SMT技术，使得线路部分体积更小，集成度更高，采用高速MCI处理器，测量结果更快、更准确，采用四级防震，使示值读数更稳定可靠内置RS-232标准接口，符合GLP标准，配送标准外校砝码配备多种应用程序，满足实际称量要求 | 4 |
| 仪器分析实验室 | 电子天平 | 分辨率0.0001g,最大量程120g | 2 |
| 植物学实验室 | 高档三目体视显微镜 | 配置：2000W像素USB3.0成像系统，1英寸(13.06x8.76)，像素大小:2.4x2.4,详细参数：曝光时间：0.1ms~15sG光灵敏度暗电流：462mvwith1/30s0.21mvwith1/30sFPS/分辨率:15@5440x364850@2736x182460@1824x1216标配：8-50倍 | 1 |
| 微生物学实验室 | 叠加组合式光照全度摇床 | 温度控制：4-60℃；温度调节精度0.1℃；振荡频率：10-350rpm；单层尺寸：486mm*384mm，三层叠加；夹具：万能夹具；配备底角和滚轮，方便安装和移动；能够通过75-80cm宽的门。 | 1 |
| 药物化学实验室 | 离心机 | 最高转速16000；转子（6支；50mL/支） | 1 |
| 细胞生物学实验室 | 离心机 | 转速100-6000r/min；转子（12支；20mL/支） | 2 |
| 生物化学实验室 | 离心机 | 转速100-6000r/min；转子（12支；20mL/支） | 2 |
| 酶工程实验室 | 离心机 | 最高转速10000转/min，可更换转子，配50ml*6角转，数字显示 | 4 |
| 物化与化工实验室 | 离子迁移数测定装置 | 分辨率：0.1V0.01mA；计时时间范围：0～99.9分钟； | 5 |
| 物化与化工实验室 | 六联搅拌仪 | 转速范围：20-400转/分±0.1% | 2 |
| 酶工程实验室 | 灭菌锅 | 容积 36L；微电脑控制温度、时间；灭菌温度105—127℃；灭菌时间：1—999分钟；安全装置;过温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统；电源：220V50Hz/60Hz；能提供备案办证相关材料； | 4 |
| 食品科学与工程实验室 | 灭菌锅 | 容积30L；自动控温，定时，数显 | 2 |
| 微生物学实验室 | 电热手提高压消毒器 | 容积36L；微电脑控制温度、时间；灭菌温度105—127℃；灭菌时间：1—999分钟；安全装置;过温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统；电源：220V50Hz/60Hz；能提供备案办证相关材料； | 1 |
| 医学检验实验室 | 细菌浊度仪 | 最小示值（MCF）：0.001；测量范围（MCF）：0~2.000；零点漂移（MCF/30min）:±1.5%F.S；示值稳定性（MCF/30min）：±1.5%F.S；重复性：2%；基本误差：5%FS；供电电源：(220±22)V(50±1)Hz；信号输出：RS232(可选)；贮存环境：温度（0~45）℃湿度<85% | 2 |
| 药剂学实验室 | 旋光仪 | 测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度。仪器光源：钠光灯+滤色片。工作波长：589nm(钠D光谱)。最小读数：0.001°（旋光度）检测范围：-45°至45°（旋光度）。精密度：正负（0.01+测量值*0.05%）（旋光度）。重复性：小于等于0.003标准偏差。显示方式：刻度盘，点阵式液晶显示。标配试管100mm/200mm普通。样品透过率：10%。通信接口：RS232。电源220v,50Hz。仪器级别：0.05级。 | 1 |
| 基础化学实验室 | 旋光仪 | 主要参数要求：1.光源：钠光灯+滤光片，波长：589.44nm；2.测量范围：±180°；3.度盘格值：1°；4.度盘游标读数值：0.05°；5.放大镜放大倍数：4X；6.试管：20mm；7.电源：220V±22V，50Hz±1Hz | 8 |
| 药剂学实验室 | 单冲压片机 | 全封闭，冲模1，最大压力15kn，最大压片直径12mm，片厚0-12mm；加配原装模具一套 | 2 |
| 药剂学实验室 | 旋转压片机 | 全封闭，冲模9，最大压力6吨，最大压片直径12mm，片厚0-6mm；加配原装模具一套 | 2 |
| 发酵工程实验室 | 旋转蒸发仪 | PID温度自动控制，液晶彩屏显示，室温-99℃，水浴精度±1℃，10-200转/分（正反转变换），船形按键，快速自动升降0-150mm，4升浴锅容量 | 2 |
| 基础化学实验室 | 旋转蒸发仪 | 主机：手自一体电动上下升降0-120毫米，真空度：399.9Pa(3mmHg)以下，蒸发能力：Max.21ml/min，加热锅：一次成型4L特氟隆复合锅（方形）功率1KW，配方形水浴锅盖，温度：自动控温，数字显示，水浴加热温控范围：室温＋5℃-99℃，冷却器：立式,夹层带冰容器冷凝管冷却面积0.27㎡，加料器：阀门式加料管套接四氟乙烯管+挡水流圈；密封圈：采用聚四氟真空密封垫与玻璃导管紧密结合，不掉渣，耐磨损，延长使用寿命，容量范围：0.25—2L，总功率1kw，输入电压～220v/50Hz，体积/重量：外包尺寸：56.5×48×54cm20kg | 2 |
| 仪器分析实验室 | 循环水真空泵 | 双表、双头抽气，流量（80L/min）单头抽气量（10L/min） | 1 |
| 生物技术实验室 | 雪花制冰机 | 功率：420W；产冰类型：雪花碎冰；产冰速度：85kg/24h | 1 |
| 生物化学实验室 | 制冰机 | 功率1050W；产冰类型冰格；产冰速度250KG/24小时（水冷） | 1 |
| 酶工程实验室 | 智能蠕动泵 | 流量0.007-570ml/min，配YZ1515泵头，彩色触控屏，支持全速功能 | 8 |
| 酶工程实验室 | 核酸蛋白检测仪 | 电脑核酸蛋白检测仪HD-3000型测试波长:214nm、254nm、280nm。流式样品池：80μl、光程4mm。量程范围：100%T、2A、1A、0.5A、0.2A、0.1A、0.05A。LED数字显示3个OD值。电脑核酸蛋白检测仪HD-3000型软件：随机配分析软件，可实现电脑绘图，数据分析，计算及打印。（带电脑：戴尔dell灵越5401一体机） | 8 |
| 生物化学实验室 | 可见分光光度计 | 波长范围325-1000nm，样池数4，手动 | 2 |
| 食品科学与工程实验室 | 可见分光光度计 | 波长范围325-1000nm，样池数4，手动 | 4 |
| 环境工程实验室 | 可见分光光度计 | 波长范围325-1000nm，样池数4，手动 | 2 |
| 基础化学实验室 | 可见分光光度计 | 波长范围：325nm～1000nm，光谱带宽：4nm，杂散光：≤0.5%T（360nm），波长准确度：±2nm，波长重复性：1nm光度范围：－0.301A～3A，透射比准确度：±0.5%T，透射比重复性：±0.2%T，透射比范围：0.0-125%T，浓度显示范围：0-9999，稳定性：≤±0.003A/h，数据输出方式：配有RS232通讯接口 | 8 |
| 仪器分析实验室 | 荧光分光光度计 | 波长（200－900）nm,固定池，自动 | 3 |
| 细胞生物学实验室 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：190nm～1100nm；光谱带宽:2.0nm（固定狭缝），8联池，比色池直径1cm，，具有光度测量、定量测定、光谱扫描、时间扫描功能 | 1 |
| 发酵工程实验室 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：190nm～1100nm光谱带宽:2.0nm（固定狭缝），8联池，比色池直径1cm，，具有光度测量、定量测定、光谱扫描、时间扫描功能 | 2 |
| 酶工程实验室 | 紫外可见分光光度计 | 波长范围：190nm～1100nm光谱带宽:2.0nm（固定狭缝），8联池，比色池直径1cm，，具有光度测量、定量测定、光谱扫描、时间扫描功能 | 1 |
| 仪器分析实验室 | 自动电位滴定仪 | 测量范围：（－1999~1999）mv,(0.00~14.00)Ph,频率（50）HZ，滴定管输液或补液速度：（55±10）s（滴定管满度时，滴定管容量：20ml | 3 |
| 药剂学实验室 | 自动永停滴定仪 | 功率18w极化电压50，100mv,灵敏度1.5*10-9A.1.5*10-8A，门限值10-90终点延时1分30秒，快递延时7秒。 | 1 |
| 物化与化工实验室 | 浊度仪 | 测量范围:0-2,2-20,20-200,200-2000NTU；分辨率分别为0.1,0.1,1,1NTU | 2 |

六、体育训练器械

| 实验室 | 设备名称 | 主要参数或功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健身房 | 八人站 | 练习胸大肌，三角肌，肱三头肌，背部。8人位 | 1 |
| 健身房 | 低拉背训练器 | 练习背阔肌，肱二头肌 | 1 |
| 健身房 | 二头肌训练器 | 练习肱二头肌，长头短头。 | 1 |
| 健身房 | 高拉背训练器 | 练习背阔肌，肱二头肌 | 1 |
| 健身房 | 可调节哑铃椅 | 1190*690*1300 | 6 |
| 健身房 | 罗马椅 | 1319*649*511 | 6 |
| 乒乓球室 | 乒乓球台 | 274*152.5*76cm | 2 |
| 健身房 | 三头下压训练器 | 重点练习肱三头肌，胸大肌。 | 1 |
| 健身房 | 推肩凳 | 1121*749*757 | 6 |
| 健身房 | 臀部轰炸机 | 练习臀大肌，臀中肌 | 1 |
| 健身房 | 哑铃架 | 尺寸：2460*660*730 产品净重：237KG 配重：116KG；规整哑铃 | 1 |
| 健身房 | 坐式举肩训练器 | 练习三角肌前中束 | 1 |