玉兰馆装修项目购置清单
一、装修地点：武汉生物工程学院玉兰馆。
二、装修说明：
1.承包方式：全包(包施工包材料）
2.施工项目清单：
	区域
	项目
	项目内容
	数量
	单位
	备注

	创业用房（一楼）
	装修
	1.墙面刷白色乳胶漆；2.墙面贴15cm高踢脚线；3.地面铺设600x600mm深灰色防滑地砖；4.、安装四个条形LED灯；5、墙面预留4个五孔插座，1个空调插座在北侧窗户旁边；6.1个开关在门口；7.门洞安装玻璃门
	
	
	

	入口

及大厅
	瓷砖
	地面重新整平后贴瓷砖
	59
	㎡
	600x600mm深灰色防滑地砖

	
	踢脚线
	未包含楼梯间踢脚线
	29
	m
	15cm高，黑色瓷砖踢脚线

	
	乳胶漆
	墙面刷白色乳胶漆(横梁尺寸目估:400×300，600×270，250×250）
	72
	㎡
	白色乳胶漆，需符合环保标准

	
	乳胶漆
	天面及横梁刷白灰色乳胶漆
	80
	㎡
	深灰色乳胶漆，需符合环保标准

	
	LED条形灯
	暖白光LED条形灯
	9
	个
	1.2m长，品牌：欧普，瓦数征求水电中心意见

	
	开关
	
	3
	个
	公牛

	
	门
	入口大门
	2
	套
	约2.1x2.4m，白色木门

	卫生间及盥洗区
	铝扣板
	含男女卫生间及盥洗区吊顶，吊顶高度为2.5m
	41
	㎡
	300x300mm，白色铝扣板吊顶

	
	LED扣板灯
	吊顶安装300x300mm白光LED扣板灯，女卫5个，男卫3个，盥洗区2个
	10
	个
	白色光，300x300mm，扣板灯品牌：欧普，瓦数征求水电中心意见

	
	开关
	女卫、男卫、盥洗区各1个
	3
	个
	公牛

	
	洗手台
	进出水管暗装，3人台盆
	1
	套
	约2.5m长洗手台盆，3人大理石台盆

	
	瓷砖
	地面重新整平后贴瓷砖
	33
	㎡
	600x600mm深灰色防滑地砖

	
	瓷砖
	墙面凿毛到吊顶高度后贴瓷砖
	78
	㎡
	300x600mm浅灰色墙面砖

	
	卫生间蹲位
	卫生间蹲位抬高15cm，男卫4个带隔断蹲位，4个小便器；女卫8个带隔断蹲位。男女卫生间各设置一个拖把池。
	12
	㎡
	

	
	进出水管
	暗装
	
	m
	管道规格及数量由水电中心核算

	化妆间
	LED条形灯
	暖白光LED条形灯，距离顶面0.3m安装，位置见吊顶方案
	4
	个
	1.2m长，品牌：欧普，瓦数征求水电中心意见

	
	插座
	墙面暗装普通5孔插座7个，距地高度30cm，空调插座1个（距地面高度1.8m）
	8
	个
	公牛

	
	开关
	
	1
	个
	公牛

	
	洗手台
	进出水管暗装，3.2m长洗手台盆，四人台盆
	1
	套
	3.2m长洗手台盆，四人大理石台盆

	
	瓷砖
	地面重新整平后贴瓷砖
	26
	㎡
	600x600mm深灰色防滑地砖

	
	瓷砖
	西侧墙面做墙面砖，齐梁下
	19
	㎡
	300x600mm浅灰色墙面砖

	
	乳胶漆
	除西面墙的其他墙面刷白色乳胶漆，齐梁下
	35
	㎡
	白色乳胶漆，需符合环保标准

	
	乳胶漆
	天面齐梁下刷深灰色乳胶漆
	30
	㎡
	深灰色乳胶漆，需符合环保标准

	
	踢脚线
	
	21
	m
	8cm点典雅黑铝合金踢脚线

	舞蹈

排练厅
	塑胶地垫
	地面抬高后铺设灰色塑胶地垫圆柱: 5.32㎡(柱子周长:38cm,高:2.8m)
	255
	㎡
	需符合环保标准

	
	乳胶漆
	天面齐横梁下口打磨平整后刷乳胶漆，颜色为深灰色横梁尺寸目估:500×250，350×250
	335
	㎡
	“立邦”牌

	
	吸音板
	墙面安装米色穿孔吸音板，需铺设隔音毡吸音棉，安装高度齐梁下口，吸音板面积含南侧和东侧窗户面积（窗户内部封闭）南侧和东侧窗子砌筑: 45.5㎡，(南侧窗户:长:3.25m,高:1.65m；东侧窗户:长:2.4m,高1.85m)
	233
	㎡
	高密度板E1级15mm

	
	铝合金阳角条
	墙面阳角安装香槟金铝合金阳角条
	28
	m
	2cmx2cmx2.7mm，香槟金铝合金阳角条

	
	铝合金T形条
	墙面窗户之间使用两根T形条装饰
	61
	m
	2.7mm，香槟金T形条

	
	铝合金踢脚线
	地面安装香槟金铝合金踢脚线，8cm
	66
	m
	8cm香槟金铝合金踢脚线

	
	LED条形灯
	暖白光LED条形灯，两层高度距离顶面3.5m安装，一层高度距离顶面0.3m安装，1.2m长17+36=53个，0.6m长4个
	57
	个
	1.2m长和0.6m长，品牌：欧普，瓦数征求水电中心意见

	
	射灯
	安装在镜子上方，每个柱子间2个
	12
	个
	品牌：欧普，瓦数征求水电中心意见

	
	插座
	墙面暗装普通5孔插座13个，空调插座3个，距地高度30cm
	16
	个
	公牛

	
	开关
	1个开关控制北面一层条形灯，1个控制南面镜子射灯，1个控制中间条形灯
	3
	个
	公牛

	
	木门
	
	1
	樘
	白色木门，1.5x2.4m

	
	镜子
	高度3m，长度约20m
	60
	㎡
	

	演奏厅
	塑胶地垫
	地面抬高后铺设灰色塑胶地垫
	85
	㎡
	

	
	拆门
	拆除东侧木门，及南侧木门，更换隔声门
	8
	㎡
	

	
	吊顶
	天面安装白色多孔复合吸音棉铝扣板吊顶，安装高度为梁下10cm
	84
	㎡
	

	
	LED扣板灯
	吊顶安装600x600mm暖白光LED扣板灯
	12
	个
	600x600mm，扣板灯品牌：欧普，瓦数征求水电中心意见

	
	插座
	墙面暗装普通5孔插座5个，空调插座2个，距地高度30cm
	7
	个
	公牛

	
	开关
	双控开关，分别控制讲台和其他LED灯
	1
	个
	公牛

	
	吸音板
	墙面使用米黄色吸音板，需铺设隔音毡吸音棉
	68
	㎡
	环保E1级，木制冲孔吸音板，红芯阻燃木制吸音板

	
	铝合金阳角条
	墙面阳角安装香槟金铝合金阳角条
	29
	m
	2cmx2cmx2.7mm，香槟金铝合金阳角条

	
	铝合金踢脚线
	地面安装香槟金铝合金踢脚线，8cm
	32
	m
	8cm香槟金铝合金踢脚线

	
	窗套
	
	40
	m
	白色实木窗套

	
	隔声门
	0.9x2.1cm，靠房间一侧贴吸音板
	1
	樘
	

	
	隔声门
	2.4x2.4cm，靠房间一侧贴吸音板
	1
	樘
	

	观摩厅
	复合木地板
	舞台区域抬高后整平，铺黄色复合木地板
	26
	㎡
	黄色复合木地板，需符合环保标准

	
	塑胶地垫
	除舞台区域外的地面整平后，铺灰色塑胶地垫
	116
	㎡
	灰色塑胶地垫，需符合环保标准

	
	吸音板
	墙面使用黄色吸音板，需铺设隔音毡吸音棉（减去软包吸音材料面积）
	201
	㎡
	环保E1级，木制冲孔吸音板，红芯阻燃木制吸音板

	
	软包吸音材料
	安装方法为实贴，位置在舞台后方柱子之间90cm高到阶梯高度位置，每块面积3x3=9平米，共6块
	54
	㎡
	银灰色软包吸音材料装饰，25 mm厚织物软包定型吸声板，需符合环保标准

	
	铝合金阳角条
	墙面阳角安装香槟金铝合金阳角条
	70
	m
	2cmx2cmx2.7mm，香槟金铝合金阳角条

	
	铝合金踢脚线
	地面安装香槟金铝合金踢脚线，8cm
	158
	m
	8cm香槟金铝合金踢脚线

	
	复合吸音棉铝板
	吊顶采用2-3mm厚，白色多孔复合吸音棉铝板吊顶，吊顶高度具体见图纸
	139
	㎡
	2-3mm厚，白色多孔复合吸音棉铝板吊顶

	
	筒灯
	舞台对齐梁下的吊顶部分安装
	24
	个
	外直径20cm，品牌：欧普，瓦数征求水电中心意见

	
	筒灯
	
	50
	个
	外直径10cm，品牌：欧普，瓦数征求水电中心意见

	
	射灯
	舞台安装
	12
	个
	品牌：欧普，瓦数征求水电中心意见

	
	插座
	墙面暗装普通5孔插座2个，空调插座2个，距地高度30cm
	4
	个
	公牛

	
	开关
	1个控制舞台射灯，1个控制舞台横梁下的筒灯，1个控制其他横梁下的筒灯，另外1个控制其他小筒灯
	4
	个
	公牛

	
	隔声门
	约1.2x2.4cm，靠房间一侧贴吸音板
	3
	樘
	约1.2x2.4cm，子母门


 武汉生物工程学院资产与采购招标管理处

                                         2023年6月7日

