| 配置类别 | 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注（附件、安装使用条件满足情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显微互动实验室 | 1 | 教师数码显微镜 | 一、性能要求： 1. 目镜：10X，双目可调，可调瞳孔距。 2. 观察筒: 铰链式双目镜筒，30°倾斜，360度旋转。 3. 研究级物镜：物镜4个： 4X，10X，40X，100X，数值孔径必须大于等于以下数值： Plan UC 4X/0.1 Plan UC 10X/0.25 Plan UC 40X/0.65 Plan UC 100X/1.25 Oil 4. 调焦机构：粗微同轴调焦手轮。粗动松紧可调，并可限位。 5. 载物台：可装双片观察，可防油粘脱，耐磨、抗化学溶剂。面积不小于185×145mm，移动范围不小于75×50mm，钢丝传动。 6.柯拉照明系统，LED光源，亮度可调。 7. 其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 8. 内置高分辨率摄像系统，进口高清彩色芯片；静态1600万像素、动态分辨率1080P。Wifi无线传输，需连接不同的智能终端（平板、智能手机或电脑一体机）。 9. 需配置原厂正版图像分析软件，实现显微镜智能控制，并实现课堂互动、图像预览、拍照、相册、测量、图像调节等功能。 | 1 | 台 | 携带样品 |
|  | 2 | 学生数码显微镜 | 1.光学系统：无限远独立色差校正光学系统； 2.放大倍数：40X-1000X； 3.目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X；双目视度可调。30°倾斜的铰链式观察筒，无需拧松固定螺丝 4.物镜：无限远宽带镀膜消色差物镜。数值孔径必须大于等于以下数值： 4X 无限远宽带镀膜消色差物镜（N.A.0.1） 10X 无限远宽带镀膜消色差物镜（N.A.0.25） 40X 无限远宽带镀膜消色差物镜（N.A.0.65） 100X 无限远宽带镀膜消色差物镜（N.A.1.25oil） 5.物镜转换器：内倾斜、内定位四孔转换器。 6.载物台： X、Y轴同轴调节。 7.调焦机构：粗微同轴调焦手轮 8.光源：（3W）LED光源，亮度可调。 9.内置高分辨率摄像系统，高清彩色芯片，静态≥1000万像素，动态分辨率≥1080P，Wifi无线传输。一体化单一外置DC供电插口及标准网络接口。 10.显微镜无线交互可跨平台，同时支持Android、IOS、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现显微互动教学，学生智能终端不受种类、操作系统、品牌限制，任意智能终端通过授权均可随时加入此系统。显微镜自带WIFI信号传递给教师端的电脑和学生端的操作系统。 11.互动系统的所有软件、硬件具有独立自主的知识产权； | 48 | 台 | 携带样品 |
|  | 3 | 数码显微互动教室互动控制软件 | 1.全无线系统架构：学生智能终端获取显微图像及宏观实验图像，与教师端进行信息交互。 2.跨平台解决方案：同时支持IOS、Android、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学；学生智能终端不受品牌、操作系统、机型的限制。 3.教师端实现对学生端显微镜的镜下图像的监控。教师端可将教师显微镜下的微观图像或PPT课件“示范教学”到每一个学生的终端上，进行现场教学讲解；实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生可当堂完成后，当堂提交。 4.控制学生端功能：单独放大缩小任一学生图像，多屏或者单屏及全部显示学生端镜下图像和屏幕图像。 5.宏观实验记录功能：智能手机或Pad随时拍照或者动态记录实验过程。根据设定的实验步骤提交实验报告。 6.微观宏观双通道功能：教师端可实时观察到所有终端显微镜下（微观）和手机摄像头下（宏观）的实时动态图像。 7.免费增加无线AP和互动控制软件。当无线互动系统拆分在不同教室使用时，须免费提供额外必要的无线AP，满足学校多样化教学需求。（一台无线AP可最少接入50个点位的终端） 8.学生与教师之间可以互发信息。 9.实验报告批改功能，数据可导出。 10.互动软件需提供现场演示。 11.厂家须承诺终身免费进行软件升级维护。若校园无线网络升级，厂家须免费解决校园网络和互动系统网络之间的信号扰乱问题，保障正常使用。 | 1 | 套 | 商家需调试好软件，定期做好软件的更新。（携带样品） |
|  | 4 | 无线AP系统集成 | 1、支持 50 个以上学生端，传输速度快、稳定、可靠；满足学生手机及学生端显微镜的数据交换。 2、网络标准：802.11n； 3、数据传输率：≥600Mbps 的理论最大速度； 4、频率范围5GHz/2.4GHz； 5、安全性能：Wi-Fi 保护协议（WPA2-PSK，WPA-PSK，WEP） | 1 | 套 | 至少保证支持50个以上的学生端使用，根据需求可以增加端口。且传输速度快，且稳定。同时商家需要调试好。（携带样品） |
|  | 5 | 学生端APP | 1、学生端APP：学生端Android系统及IOS系统都可免费下载； 2、学生端APP功能：微观图像、宏观图像、课堂交互、教学求助等功能（或相类似的功能）； 微观图像：可通过无线局域网直接获取局域网内任意一台显微镜镜下图像、视频，传输到教师端； 宏观图像：可通过手机摄像头实时获取大体图像、视频，传输到教师端； 课堂交互：教师端可通过课堂交互下发实验及实验所需步骤，学生端在课堂交互内完记录实验现象，按步骤上传，上传后，教师端对学生提交的作业和实验报告批改评分，导出EXCEL格式的学生评测成绩； 教学求助：学生可以向教师发出知识点提问，提问内容可以图片、文字、标注，教师端收到求助提示后，可直接回复解答（解答内容可以图片、文字、标注）。 学生端APP：图像处理（捕捉、测量、注释等功能）、录制视频（可记录实验的详细过程）、图像调节等功能； | 48 | 套 | 能满足学生上课的性能参数，同时支持鸿蒙、安卓和苹果系统同时登录。买显微镜附赠学生端APP软件，商家需要定期的进行软件升级和调试工作。（携带样品） |