十、技术参数

1．一楼新安装门禁与图书馆现有门禁系统兼容（能统一管理为佳）。外观美观大方，机型为摆闸或翼闸式闸机。闸机扇门板采用亚克力材料制作。为保证图书馆安静的学习环境，闸机工作噪音必须不大于50分贝。
2．身份认证：支持学校一卡通刷卡（现有m1卡及cpu卡，支持二维码扫码为佳，后期支持添加扩展身份证、人脸识别等模块）。
3．门禁系统符合国家安防及消防要求，闸机具备断电开闸功能（断电时系统会自动将闸摆解锁，通道成敞开状态，安全门可用专有遥控器遥控开启，方便疏散人群，符合消防要求），防非法与反向闯入功能，防尾随通行功能，防夹防碰伤功能，通行指示功能；支持消防、安防联动，支持与RFID门联动。
4．门禁管理软件系统（B/S架构）免费提供设备配套驱动程序文件、接口程序、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。数据结构对用户开放，有详细的数据字段说明，便于分析利用数据。永久免费提供升级、维护及与其他系统对接服务。 

门禁管理软件系统内可保存至少50000条含读者证号、用户姓名等信息的白名单数据，且可以根据用户要求进行扩充。门禁管理软件系统将读者刷卡处出入馆时产生的详细进出馆记录存放于门禁管理软件系统数据库中；能够按出入口位置、按读者单位、读者年级、读者学院以及时间段等属性做出相应的统计报表。
门禁管理软件系统可自定义图书馆进出黑、白名单（比如设置15日不能进出图书馆惩罚）。
5．门禁系统及安装需遵循《GB 50396-2007出入口控制系统工程设计规范》《GB/T 37078-2018出入口控制系统技术要求》等规范标准。
6．闸机其他主要技术规格：
	项目
	描述

	通道数量
	4个双向通道，1个安全门

	外形尺寸
	长度980mm-1300mm、宽度不大于300mm、高度950-1200mm

	壳体材料
	不锈钢结构，表面原厂拉丝

	围栏尺寸与材料
	不锈钢立柱高度950-1400mm +亚克力材料

	总响应速度
	<=0.6秒

	通信速度
	10/100 M或更高

	最大通过率
	35人/分钟或更高

	工作电流
	0.7A—1.2A

	噪音指标
	≤50分贝


7．供货和安装时间：现场洽谈。中标商需在设备到货后，完成设备及相关软件的布线、安装、调试、培训。
8．保修期：整机（含配套软件）原厂质保3年，保修期内免费上门维修保养维护，免费更换配件。响应时间：7*10小时服务，（8:00-18:00）4小时到现场，小故障8小时内处理完毕，大故障保证72个小时排除。
9.图书馆一楼门禁系统参考设计方案：

[image: image1.png]5000

w0

5000

10400

EBE— A






