	配置类别
	实训室名称
	序号
	产品名称
	技术参数
	单价
	数量
	金额
	备注

	护理实训室设备新增
	妇产科实训室
	1
	女性骨盆附生殖器官模型
	1、显示女性骨盆、生殖器官和盆腔脏器以及血管神经等结构。
3、材质：PVC材料、彩绘
	
	4
	
	

	
	
	2
	孕妇产科检查模拟模型
	1、可模拟正常分娩，臀位分娩，前置胎盘，脐带脱垂。
2、进行四段手法触诊、骨盆外部测量和乳房护理的练习和指导。
3、宫腔内监护：实时监测宫缩曲线及FHR曲线变化。
4、腹部测量和骨盆测量在触诊的时候，得到同与真人的身体极为相似的感觉。
5、听诊：多种类型的呼吸音，心音和胎心音听诊，胎心音根据胎方位不同听诊位置不同。
6、可模拟各种类型的紫绀，肤色苍白，抽搐，抽搐的强度
	
	4
	
	竞标时需带样

	
	
	3
	妇科检查模型
	1、正常和各类异常子宫触诊。
2、妇科双合诊、三合诊的检查。
3、阴道窥器和阴道镜的检查。
4、肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。
5、宫颈和子宫均可更换，宫内节育器放置取出过程可视
6、模型内部结构组成部件：正常与异常子宫和附件模型供双合诊和三合诊检查部件；正常子宫和附件（子宫前壁透明可进行宫内节育器放置与取出）。
7、正常与异常宫颈模型，具有可供宫颈镜检查的部件
8、不同妊娠时期与产后子宫模型
	
	4
	
	竞标时需带样

	
	
	4
	骨盆外测量器
	不锈钢质地
	
	4
	
	

	
	
	5
	多普勒胎心监测仪
	具有瞬时值、平均值、手动计数、夜间 模式、电池指示、胎心跳指示、内置扬 声器、音频输出数据接口等功能
	
	4
	
	

	
	
	6
	不锈钢器械柜
	1、规格：950×400×1750mm
2、整柜采用不小于1.0 mm厚304不锈钢板制造而成，折边处需打磨。
3、柜体为双开门，内为活动隔板，可调节高度。
4、功能为存放器械、物品使用。
	
	2
	
	

	
	儿科实训室
	7
	婴儿心肺复苏模拟人
	1、婴儿全身模拟人。

2、可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。

3、模拟人可在户外进行心肺复苏训练或考核。

4、训练模式下，需由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。

5、考核模式下可自行设置考核参数

6、模拟肱动脉搏动。
	
	2
	
	竞标时需带样

	
	
	8
	婴儿头皮静脉穿刺模型
	1、婴儿头部可左右旋转，具有完整解剖结构

2、仿真婴儿头部，并有婴儿头皮主要静脉血管系统，包括颞浅静脉和额上静脉位置等

3、可进行头部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习。

4、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显回血产生。

5、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。

6、带机械旋转装置，通过旋转装置可移开受损血管，无需自行替换血管。
	
	4
	
	

	
	
	9
	高级出生婴儿附脐带模型
	功能：可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理眼、耳护理和指导哺乳训练和示教的工具。

尺寸：

自然大小，厚不小于12.5cm
	
	5
	
	

	
	
	10
	新生儿复苏气囊
	有气囊、储气袋、面罩、压力表、阀门等
	
	2
	
	

	
	
	11
	雾化器
	噪音：≤60dB,最大雾化速率：≥0.2ml/min
	
	1
	
	

	
	
	12
	小儿吸氧面罩
	通气口内径约：2.2cm，外径约：2.6cm
	
	2
	
	

	
	
	13
	婴儿床
	尺寸：80*50*80cm
	
	4
	
	

	
	老年实训室
	14
	高级着装式老年偏瘫护理模拟服
	1、学员能够体验左右偏瘫

2、使用限制装置固定后，关节僵硬，橡皮筋可调整松紧度

3、配合拐杖，练习者可体验拐杖的重要性

4、需配备专业为老人和残疾人定制鞋（I、II、III号各一双）

5、肩部、肘、腕部、膝部、踝部限制器各1个。
	
	2
	
	竞标时需带样

	
	
	15
	高级着装式老年行动模拟服
	1、可亲身穿戴“老人行动模拟服”

2、后背和身体的弯曲的角度可调
	
	2
	
	

	
	
	16
	高级老年人静脉穿刺训练手臂
	1、模拟亚洲老年男性右手臂，具有头静脉、贵要静脉、肘正中静脉，所有血管均可穿刺。

2、有所血管均可以进性穿刺输液、抽血灯训练。穿刺时有阻力感，成功时有明显落空感，配合模拟血液可有回血产生。

3、静脉血管和皮肤可反复进性穿刺操作训练。
	
	2
	
	

	
	
	17
	平车
	不锈钢材质，豪华静音锁轮，ABS材质
	
	1
	
	

	
	
	18
	约束带
	高密度海绵材质，松紧可调，用于长期卧床老人手脚固定。
	
	5
	
	

	
	
	19
	支被架
	不锈钢材质
	
	4
	
	

	
	
	20
	送药车
	1、采用不锈钢材料

2、面板、车身、层板、抽屉、门料厚度1.0mm； 

3、万向轮； 双抽屉上下两层；

4、车底有杂物板及双层护栏
	
	1
	
	

	
	基础护理实训室
	21
	口腔护理牙模型
	1、可分解为皮肤和全口牙两个部件

2、显示舌与成人全口牙齿，共32颗。

3、可进行开口和闭口功能活动
	
	8
	
	

	
	内科实训室
	22
	高级综合穿刺模拟人（胸腔穿刺坐位）
	1、模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。

2、当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液，并可特定的病例中测量脑脊液的压力。

3、配有一段局部腰椎骨骼的模型。

4、可实现两个人对腰椎穿刺的操作。
	
	2
	
	竞标时需带样

	
	外科实训室
	23
	手术室中央控制面板
	1、手术室多功能情报面板，铝合金边框。

2、具有北京时间，麻醉时间，手术计时。

3、废气报警，电话呼叫，温湿度空调控制。
	
	1
	
	竞标时提供操作视频

	
	外科实训室
	24
	医用手术操作器械台医疗推车（三合一套车）
	1、参数:1400*600/450*800

2、不锈钢材料双层台面，有直径为12mm、5mm不锈钢棒加工而成

3、面板、车身、层板、抽屉、门料厚度T1.0mm；

4、3寸万向轮，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好；

5、扇形面设计，符合人体工程学。
	
	1
	
	

	
	康复实训室
	25
	指脉氧
	1、设计轻巧，携带方便，适合家庭使用。

2、显示方式:OLED显示

血氧饱和度显示:70～100%，±2%

脉率显示∶25～250 BPM，±1%或±1BPM，取大者

3、测量精度︰血氧饱和度在70%～99%段为±2%，小于70%无定义，脉率为±1%或±1BPM

4、全程语音播报，智能播报血氧饱和度、脉率及脉率异常分析结果提示。
	
	5
	
	

	
	模拟ICU
	26
	除颤仪
	1、除颤性能

1.1双相波技术最大能量可支持360J

2.除颤电极片
	
	1
	
	竞标时提供操作视频

	
	模拟ICU
	27
	打印机
	类型：彩色激光；接口类型：USB                                                   最大打印幅面：A4；支持网络打印                                                                                                          

月负荷量：10000-20000张                                                  
	
	1
	
	

	
	内、外、模拟ICU、妇科实训室
	28
	操作台
	1.实木、钢框架结构，结实耐用、不带抽屉

2.规格约为200*170*75cm

3.表面铺设同色桌垫，桌垫要求：抗腐蚀、耐高温、耐磨损、不易变形

4.带移动静音轮，可移动、带脚刹、能固定、可锁万向轮
	
	6
	
	

	
	模拟ICU、妇科、老年实训室
	29
	床边椅
	可升降
	
	8
	
	

	
	模拟ICU、妇科、老年实训室
	30
	床头柜
	1、规格：长480×宽480×高750mm

2、ABS全新工程塑料材质，板材厚度≥3mm。3、配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。

4、配置可折叠隐蔽式毛巾架。

5、柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。
	
	8
	
	

	
	模拟ICU、妇科、老年实训室
	31
	护理病床
	1.规格：≥2110*960*520mm

2.功能：背部倾斜80°±5，腿部倾斜40°±5静态负荷≥200kg

3.面板以钢制喷塑制作

4.手摇装置

①摇把：万向节连轴结构，隐藏式设计；②丝杆：传动离合器系统结构
	
	8
	
	


