| 序号 | 名称 | 型号 | 类型 | 参数 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型网络多媒体胸腹部检查综合教学系统 | 国产 | 教师机 | 胸部检查教学系统 1，模拟病人 仿真标准化病人的皮肤,采用进口优质高分子材料制成。其优点是无毒、无味、固色性好、柔软而富有弹性（邵尔A硬度10-15），抗撕裂、抗伸拉性能好（拉伸强度≥2MPa），使用寿命长。皮肤纹理清楚真实，体表解剖标志准确。内腔由进口PVC材料经不锈钢模注塑而成，仿真皮肤由进口塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成，具有耐高温低温（+60℃～-40℃），不变形、柔韧性不变的特点。 2，听触部位 肺部听诊：各种正常呼吸音听诊部位同真人；各种异常呼吸音、干湿性啰音、胸膜摩擦音等听诊部位，与临床上真病人一致。 心脏听诊：不仅设有心脏各瓣膜听诊区，而且根据临床听诊实际增加了必要的听诊部位。可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。 心肺触诊：能十分形象地模拟各种心前区细震颤、心包摩擦感、胸膜摩擦感及语音震颤等十二种心肺触诊体征。 3，内容丰富 体征全面 为了使技能训练更加贴进临床，更好地适应高等医学教育不同层次的教学需要。本系统除了本科教材规定的技能训练内容外，增加了大量的心肺触诊听诊，让内容更加丰富，体征更加全面。 （1）模拟正常心肺听诊音 （2）正常心音伴肺部异常体证 （3）心脏触听诊体征伴正常呼吸音 （4）心脏触听诊体征伴肺部触听诊体征 （5）心脏多瓣膜病（联合瓣膜病）伴正常呼吸音 （6）心脏多瓣膜病伴肺部触听诊体征 腹部检查教学系统 1.多媒体网络腹部检查教学系统不仅包括单纯的腹部触诊教学内容，而且完全按照新版诊断学教学大纲编排。包括腹部检查的全部内容。 2.教师示教图文并茂。有大量的腹部检查教师示教及腹部疾病真实典型病例的视频演示，以及大量的多媒体动画，并将腹部检查的视诊、触诊、叩诊、听诊内容采用文字讲解和语音讲解（替代板书）。 3.模拟人为大半身男性或女性仿真人体，呈现仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、骼前上棘、耻骨等体表标志准确。皮肤柔韧、富有弹性、耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。 4.技能训练效果逼真 。医学生通过屏幕能看到腹部疾病真实病人的各种体征，并可通过教师的示教加深理解，通过计算机编程智能化控制，将教学系统中100余种腹部触诊听诊综合体征，再现于仿真人体模型的相应触诊听诊部位，可模拟腹式呼吸每分钟16次，肝、脾、胆及囊可随呼吸在隔肌下上下移动。可进行正常及呈囊性肿大胆囊的触诊。 （1）肝触诊： 包括肝脏解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点，肝触诊常见错误、触诊内容及临床意义等。 详细阐明肝脏的形态、体表投影、触诊机理、单手及双手触诊法，掌握肝触诊方法的关键点，肝触诊中常见的错误，正常与异常肝触诊内容，肝肿大测量，简要发病机理与临床特点。 （2）脾触诊： 包括脾解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点、脾肿大测量，触诊内容和临床意义等内容。详细阐明脾脏的位置及大小、触诊机理、仰卧位触诊的方法、掌握脾触诊的关键点、测量脾肿大的三条线、简要发病机理与临床特点。 （3）胆囊触诊： 包括肝外胆道解剖、触诊机理、触诊方法、墨菲氏征与胆囊触痛、临床意义等内容。 详细阐明肝外胆道的解剖特点，正常胆囊的位置，胆囊触诊机理、触诊方法、墨菲氏征检查方法与常见错误，墨菲氏征与胆囊触痛的区别，简要发病机理及临床特点。 （4）肝、脾、胆囊综合体征触诊： 根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出几十种常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。 （5）常见疾病压痛与反跳痛： 讲解胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容 讲解坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容 触诊正确，仿真病人将发出“疼痛”的叫声。 （6）腹部听诊： 包括肠鸣音﹑血管杂音产生机理的讲解， 仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 教学系统软件 1、系统分为：系统管理、内容制作、教师系统和学生系统等四个子系统，实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，不仅可在校园网中使用，也可在Internet上进行远程网络教学和考试。 2、教师自编 课件试题 系统可根据教学需要教师可利用本系统提供的文字模版、音频视频模版、图片模版、技能训练模版及试题模版自行修改和编写课件、试题及技能训练内容。可自行制作多个不同听诊部位、不同体征和不同发声级别的综合病例及技能考核试题。 3.网络多媒体胸部检查教学系统不仅有心肺听诊触诊技能训练内容，而且完全按照新版诊断学教学大纲编排，包括胸部检查的全部内容。 4、视频图像不仅包括动画，部分病例还配有心电图、心音图、超声心动图、彩色多普勒、血液动力学图等。图片模板上均有心肺听诊触诊部位的示教图片，部分病例配有CT片、X线片及相关的解剖、生理及病理图片。有2D3D动画，模仿真人的心跳和大血管搏动。 5、技能训练 鉴别听诊 通过计算机编程控制，将多媒体教学系统中上数百种典型病人的心肺触诊听诊体征再显现于仿真人体模型的相应部位。 6、理论考试 技能考核 由理论考试题库及心肺触诊技能题库，教师也可修改或自编题库。根据教学需要自由组题，自动生成试卷。可根据技能考核试卷要求，自动调出心肺触诊听诊体征，自动评定成绩，自动汇总并打印全班成绩。 | 内置软件1套包括： 1 心脏理论教学（视、触、叩、听）软件 2肺和胸膜理论教学（视、触、叩、听）软件 3心脏触诊听诊技能训练软件 4肺和胸膜触诊听诊技能训练软件 5 心脏理论考试软件 6 肺和胸膜理论考试软件 7 课件制作软件 8 试题制作软件 9 腹部检查多媒体教学软件 硬件设备包括： 1拓展智能型教师机控制器 1台 2腹部多媒体教师机控制器 1台 3胸部检查模拟病人(男性或女性)1具 4腹部检查模拟病人(男性或女性)1具 5交换机1台 6教师实验台2200mm x 600mm x 750mm 1套 7有源音箱、耳麦1套 8计算机 | 1 | 含计算机 |
| 2 | 智能型网络多媒体胸腹部检查综合教学系统 | 国产 | 学生机 | 胸部检查教学系统与教师机一致 腹部检查教学系统与教师机一致 教学系统软件 1、系统分为：系统管理、内容制作、教师系统和学生系统等四个子系统，实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，不仅可在校园网中使用，也可在Internet上进行远程网络教学和考试。 2、教师自编 课件试题 系统可根据教学需要教师可利用本系统提供的文字模版、音频视频模版、图片模版、技能训练模版及试题模版自行修改和编写课件、试题及技能训练内容。可自行制作多个不同听诊部位、不同体征和不同发声级别的综合病例及技能考核试题。 3.网络多媒体胸部检查教学系统不仅有心肺听诊触诊技能训练内容，而且完全按照新版诊断学教学大纲编排，包括胸部检查的全部内容。 4、视频图像不仅包括动画，部分病例还配有心电图、心音图、超声心动图、彩色多普勒、血液动力学图等。图片模板上均有心肺听诊触诊部位的示教图片，部分病例配有CT片、X线片及相关的解剖、生理及病理图片。有2D3D动画，模仿真人的心跳和大血管搏动。 5、技能训练 鉴别听诊 通过计算机编程控制，将多媒体教学系统中上数百种典型病人的心肺触诊听诊体征再显现于仿真人体模型的相应部位。 | 内置软件1套包括： 1 心脏理论（视、触、叩、听）教学软件 2 肺和胸膜理论（视、触、叩、听）教学软件 3心脏触诊听诊技能训练软件 4 肺和胸膜触诊听诊技能训练软件 5 心脏理论考试软件 6 肺和胸膜理论考试软件 7 腹部检查多媒体教学软件 硬件设备包括： 1胸部检查模拟病人(男性或女性)2具 2腹部检查模拟病人(男性或女性)1具 3拓展智能教师机控制器1台 4腹部多媒体学生控制器1台 5学生机实验台2200mm x600mm x750mm 1套耳麦1个 6 计算机 | 10 | 含计算机 |
| 3 | 诊断床 | 国产 | 普通 | 尺寸：1950*650*680MM 1.采用X质不锈钢材料焊接而成，焊接处光滑均匀无毛刺,坚固耐用。 2.内含高强度细木工床板，30MM高密度海绵，皮革，加保护膜。 |  | 2 |  |
| 4 | 数字式心电图机 |  | 12导联 | 1、彩色高清触摸屏，同屏显示12导联心电波形。 2、记录方式：手动和自动均能同步打印十二道不压缩的心电波形。 3、导联:标准、Cabrera,12导联同步采集，12道波形同屏显示，12导联同步打印。 4、输入方式：浮地输入,具有除颤效应防护和起博脉冲抑制电路。 5、A/D转换：24位 6、时间常数：≥3.2s 7、采样率：8000-16000Hz/秒/通道 8、频率响应：0.05Hz—150Hz(-3dB) 9、增益：2.5，5，10，20，10/5（mm/mV）、AGC 10、噪声电平：≤15μVp-p 11、共模抑制比（CMRR）：≥100dB 12、文件存储。 13、有滤波器 14、打印分辨率：8点/mm（幅度轴）40点/mm（时间轴，25mm/s） 15、记录纸规格：高速热敏卷纸17、记录速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s （±3%） 16、记录通道：自动记录格式 17、记录内容：心电波形、分析结果、记录速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量参数 | 主机一台，导连线一条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1卷， 其它必要辅件一套。 | 1 |  |
| 5 | 电视触屏一体机 | 65寸LED |  | 65寸LED，Intel H61以上，移动授课软件，拥有前置MHL移动终端高清影音标准接口，电子白板，图像物理高清分辨率1920×1080 ，满足数字全高清1080P要求，一体机产品支持纯硬件高清解码技术，支持超高清H.265解码；采用OPS-C ，CPU: INTEL I5；内存：DDR3 4G；硬盘：500G，电子白板，芯片组： | 平板电视触屏机一台；高清视频线；配有2个HDMI接口，2个USB接口。 | 1 |  |